羌活

Qianghuo

NOTOPTERYGII RHIZOMA ET RADIX

本品为伞形科植物羌活Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang 或宽叶羌活 Notopterygium franchetii  H. de Boiss. 的干燥根茎和根的炮制加工品。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性状】 本品呈类圆形、不规则形段，表皮棕褐色至黑褐色，切面外侧棕褐色，木部黄白色，有的可见放射状纹理。体轻，质脆。气香，味微苦而辛。

【鉴别】 取本品粉末1g，加甲醇5m1，超声处理20分钟，静置，取上清液作为供试品溶液。另取紫花前胡苷对照品，加甲醇制成每1m1含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（通则0502）试验，吸取上述两种溶液各2～4μl，分别点于同一用3%醋酸钠溶液制备的硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇（8：2）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的蓝色荧光斑点。

【检查】 水分　不得过9.0%（《中国药典》2020年版四部通则0832第四法）。

总灰分  不得过8.0%（《中国药典》2020年版四部通则2302）。

酸不溶性灰分  不得过3.0%（《中国药典》2020年版四部通则2302）。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验   以十八烷基硅烷键合硅胶（非亲水性）为填充剂（柱长为250mm，内径为4.6mm，粒度为5μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；柱温为25℃；检测波长为246nm。理论板数按羌活醇峰计算应不低于18000。

对照提取物溶液的制备   取羌活对照提取物10mg，精密称定，置5ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。

供试品溶液的制备   取〔含量测定〕项下的供试品溶液，即得。

测定法 分别精密吸取对照提取物溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，记录色谱图，即得。

供试品特征图谱中应呈现与对照提取物中的4个主要特征峰保留时间相对应的色谱峰。

对照特征图谱

峰1：羌活醇   峰2：阿魏酸苯乙醇酯

峰3：异欧前胡素   峰4：镰叶芹二醇

【浸出物】   照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020年版四部通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于15.0%。

【含量测定】  挥发油   照挥发油测定法（《中国药典》2020年版四部通则2204）测定。

本品含挥发油不得少于1.4%（ml/g）。

羌活醇和异欧前胡素   照高效液相色谱法（通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（44：56）为流动相；检测波长为310nm。理论板数按羌活醇峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  取羌活醇对照品、异欧前胡素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含羌活醇60μg、异欧前胡素30μg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约0.4g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇50ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率50kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液5μl与供试品溶液 5～10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含羌活醇（C21H22O5）和异欧前胡素（C16H14O4）的总量不得少于0.40%。

【性味与归经】  辛、苦，温。归膀胱、肾经。

【功能与主治】  解表散寒，祛风除湿，止痛。用于风寒感冒，头痛项强，风湿痹痛，肩背酸痛。

【用法与用量】  3～10g。

【贮藏】  置阴凉干燥处，防蛀。