| ICS | 03.080 |
| --- | --- |
| CCS | A 16 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

残疾人家庭无障碍改造服务规范

Specification for barrier-free home modifications service for disabled families

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  服务对象	1

5  基本要求	2

6  需求评估	2

7  方案设计	3

8  无障碍改造	3

9  验收与保修	5

10  档案管理	6

11  服务质量评价与改进	6

附录A（资料性）  残疾人家庭无障碍改造项目表	7

附录B（资料性）  残疾人家庭无障碍产品配备参考表	14

附录C（资料性）  残疾人功能状况评估表	17

附录D（资料性）  残疾人家庭无障碍改造需求评估表	19

附录E（资料性）  残疾人家庭无障碍改造方案确认表	20

附录F（资料性）  残疾人家庭无障碍改造验收表	21

参考文献	22

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

残疾人家庭无障碍改造服务规范

范围

本文件确定了残疾人家庭无障碍改造服务的服务对象、服务流程及基本要求，并规定了入户需求评估、无障碍改造方案设计及无障碍改造实施与验收等服务内容。

本文件适用于安徽省残疾人家庭无障碍改造服务。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26341 残疾人残疾分类和分级

GB/T 43518 人类工效学 家居无障碍设计导则

GB 50642 无障碍设施施工验收及维护规范

GB 50763 无障碍设计规范

GB 55019 建筑与市政工程无障碍通用规范

GB 50096-2011 住宅设计规范

JGJ 450 老年人照料设施建筑设计标准

术语和定义

GB/T 26341及GB/T 50763界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

残疾人家庭无障碍改造

根据不同残疾类别、残疾程度、不同居家环境为残疾人家庭量身定制的无障碍改造服务，通过辅助技术在各类残疾人家庭的生活场景无障碍改造中的应用，实现对残疾人的功能补偿，方便残疾人起居和独立生活，减轻家庭成员的照料负担，提高生活质量。

服务机构

为残疾人提供家庭无障碍改造需求评估、方案设计、无障碍改造并配置辅助器具及产品服务的机构。

服务对象

服务对象应同时具备以下条件：

持有《中华人民共和国残疾人证》，有家庭改造意愿；

住房具备改造条件；

对无障碍设施依赖程度高，需求迫切。

同等条件下，优先改造“一户多残”、“以老养残”等特殊困难残疾人家庭。

基本要求

服务机构

家庭无障碍改造设计和改造实施由服务机构提供的，服务机构应具备相关专业资质及服务能力。

服务机构应建立健全服务管理的各项规章制度，完善各项管理流程和服务规范。

人员

服务人员应熟悉残疾人身心特点，掌握无障碍相关工作要求。

应具备良好沟通的能力。

应守法诚信，具有良好的职业道德。

应尊重民族习俗和宗教信仰，保护服务对象隐私和信息安全。

需求评估

改造实施前宜由专业人员进行评估，评估过程中应根据残疾人状况实行一户一评，并根据实际情况提出评估建议。

基本信息采集

基本信息采集包括但不限于以下内容：

询问致残原因；

查看残疾人等级评定材料，了解残疾人的等级评定数据；

了解残疾人病史，查看残疾人的医院出院小结；

查看残疾人的康复记录及康复建议；

询问残疾人目前的功能状况，必要时应用专业的评估量表进行评估，残疾人功能状况评估可参照附录C。

需求沟通

询问残疾人本人对家庭无障碍改造的具体意愿与需求。

与残疾人家庭照护者沟通，了解他们的照护需求和建议。

综合考虑残疾人的居住地域及环境，考虑残疾人家庭的生活行为习惯和偏好。

残疾人家庭无障碍改造需求评估可参照附录D。

评估结果

评估结果包括但不限于：

评估意见；

无障碍改造建议；

康复辅助器具配置建议；

智能化设备配置建议。

评估过程中发现残疾人存在以下问题，不建议以家庭无障碍改造的方式开展居家护理：

精神疾病发作期；

复杂护理需求；

保护性护理。

方案设计

改造设计应符合GB/T 43518的要求。

设计时要充分考虑服务对象在其通达范围内各个节点的安全性，并在设计上积极采取一些必要的构造措施。

应结合服务对象的实际需求，以残疾人为中心，尊重服务对象的意愿，结合服务对象的身体状况、生活习惯、家庭状况、建筑及居家环境制定改造方案。

改造设计和改造实施应考虑到服务对象逐步变化的身体情况，满足服务对象当前及未来可持续性的需求。

当实际条件限制无法满足要求时，可采用临时设施、辅具等替代措施，但替代措施应确保服务对象自主行动或在他人辅助下的安全性。

无障碍改造

无障碍改造基本要求

改造施工应符合GB 50642、GB 50763、GB 55019、JGJ 450的要求。

应保证服务对象的人身安全，且使用环保、安全的建筑材料。

应着重解决服务对象日常生活中遇到的自己解决不了的突出困难，且改造后的环境和设施要兼顾正常人的使用需求。

服务对象家庭位于一楼的，应为其出入家庭改造无障碍通道和环境。

宜配置标准化生产的康复辅助器具，若标准化康复辅助器具不能满足要求时，可选择功能相似的康复辅助器具进行改造，以上均无法满足需求时，宜进行个性化设计及定制。

服务机构不具备提供服务对象所需求的康复辅助器具或进行技术改造、个性化设计制造的服务能力时，应建议服务对象到具备相应能力的服务机构或制造商配置。

宜为服务对象配置居家安全监护类设备，包括但不限于：

紧急求助类设备；

漏水感知类设备；

烟雾感知类设备；

燃气感知类设备；

人体移动感知、视觉感知、开关门感知、数字呼叫系统、生命体征监测、卫生间异常滞留感知器等生活节奏异常感应装置；

紧急入侵感知类设备。

为服务对象配置的居家安全监护类设备应符合以下要求：

卧室、卫生间应设置紧急求助按钮，紧急求助按钮应有明显标注，且应采用按钮和拉绳结合的方式设置。卫生间按钮应设于厕位或洗手位伸手可及处，求助按钮应便于在发生危险情况时触碰，宜按高、低位分别设置，高位按钮底边距地0.8m～1.0m，低位按钮底边距地0.4m～0.5m；

以燃气为燃料的厨房，应设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀；

烟感报警装置和燃气浓度检测报警器宜采用户外报警式，将蜂鸣器安装在户门外或管理室等部位；

设置浴霸的卫生间应配置双照明回路，并采取接地漏电防护措施；

对于视力残疾人的呼叫装置宜具有语音控制功能；

对于听力残疾人的呼叫装置宜具有实时视频功能，可与救助者实现有效互动；

对于有智力残疾和精神残疾的人士，可采用智慧化监测手段达到自动报警与呼叫的作用。

农村残疾人家庭无障碍改造

农村服务对象家庭可根据其残疾类别和等级，重点改造以下项目：

调整优化电路布局，安装自动断电保护装置，确保用电安全；

改（新）建洗浴、如厕一体的卫生间；

- 安装太阳能热水器或其他洗浴设施；

改（加）装用水设施，以方便服务对象生活用水；

对房屋前后通道进行无障碍处理，方便服务对象进出等。

改造项目及辅具配备

残疾人家庭无障碍改造基本项目

残疾人家庭无障碍改造基本项目可参考：

肢体残疾人家庭无障碍改造参见表A.1。

视力残疾人家庭无障碍改造参见表A.2。

听力及言语残疾人家庭无障碍改造参见表A.3。

智力及精神残疾人家庭无障碍改造参见表A.4。

多重残疾人家庭无障碍改造参见表A.5

残疾人家庭无障碍产品配备

残疾人家庭无障碍产品配备可参考附录B。

需重点关注的改造情形

肢体残疾

肢体残疾人一级双上肢残疾人的家庭无障碍改造包括但不限于：

宜安装智能语音助手，配置自动门窗、自动水龙头等可远程控制或可自动感应的设备；

宜安装脚踏式电灯开关、电源插座；

宜设计可用脚开启的抽屉、柜门等家具；

宜使用智能家电和简易操作的家具，定制开放式储物柜。

肢体残疾人一级偏瘫残疾的家庭无障碍改造包括但不限于：

应将电灯开关、插座等安装在残疾人健侧方便操作的位置；

应在楼梯、走廊和卫生间等处，在残疾人健侧安装扶手，为其提供支撑；

应将门把手改造至残疾人健侧便于使用的位置。

因病致残的家庭无障碍改造包括但不限于：

宜在家中设置专门的康复训练区域，配备符合要求的扶手和适合的康复设备；

应配备可移动可调整的家具，可调节高度的工作台、厨房柜台、洗手池、镜子等，从而满足不同阶段的需求。

视力残疾

先天失明残疾人的家庭无障碍改造包括但不限于：

宜安装带有凸起标志的地板以引导路径，在墙面或特定区域使用触觉标识辅助；

宜在桌子、柜子等家具的尖角和边缘加装防撞条；

宜为其安装带有缓冲功能的门阻或使用软质材料包裹门把手；

宜为其配备智能语音助手、语音控制或盲文标志家电。

低视力残疾人的家庭无障碍改造包括但不限于：

宜增加高对比度的照明并使用高对比度色彩区分家具和墙壁；

宜使用高对比度显示屏幕和智能照明系统，配备语音识别和控制设备，辅助日常操作。

因病致盲残疾人的家庭无障碍改造包括但不限于：

宜根据残疾人病情逐步调整家庭中照明和墙面标识，增加触觉标识；

宜为残疾人配置智能设备，如语音导航和触觉反馈装置等，帮助其在过渡期内逐步适应环境。

智力和精神残疾

先天智力残疾人的家庭无障碍改造包括但不限于：

应为先天智力残疾人创建固定的日常活动区域；

使用颜色编码和图像标识的简单控制装置；

安装防护栏和门锁等安全设施。

因病致智力残疾人的家庭无障碍改造包括但不限于：

根据具体病情进行适应性改造；

并配备使用视觉辅助工具和结构化环境。

先天精神残疾人的家庭无障碍改造包括但不限于：

应为其安装防护栏、防撞条和门锁，防止自我伤害；

使用隔音材料，创造安静舒适的居住环境。

后天精神残疾人的家庭无障碍改造应根据病情变化进行环境和设备的调整。

听力和言语残疾

先天听力/言语残疾的家庭无障碍改造包括但不限于：

安装视觉提示系统，包括闪光门铃和视觉报警器；

宜在家庭中使用颜色编码和图像标识。

后天听力/言语残疾应根据病情变化进行适应性改造并安装视觉提示设备。

多重残疾

根据主要致残原因和其他残疾需求，进行综合性改造，如无障碍厨房、浴室和通道等并根据服务对象需求为其安装个性化设备，如电动轮椅升降机和移动吊具等。

验收与保修

应组织或委托第三方机构对无障碍改造项目进行检查验收，制定可行验收方案，明确验收标准，可采取查验资料、现场查看、现场测量等方式进行验收。

项目验收时，服务机构应提供完整的技术服务材料，包括但不限于：残疾人家庭无障碍改造需求评估表（见附录D）、残疾人家庭无障碍改造方案（见附录E）、施工过程记录、竣工验收确认书，验收要求应符合GB 50642的相关规定及附录F的要求。

改造服务项目验收合格后，服务机构应提供不低于一年的质保服务。

对验收不合格的服务项目，应进行整改直至符合服务要求。

档案管理

按照“一户一档”的原则建立服务档案，档案内容包括项目申请材料、评估资料、改造前后对比照片、验收合格单、服务质量满意度调查问卷等。

应通过信息系统保存和管理服务档案。

服务档案宜分为纸质版本和电子版本，档案保存不少于5年。

服务质量评价与改进

服务评价包括服务机构开展的自我评价、服务对象评价和第三方评价。

评价内容包括服务满意度、服务履行、服务记录等。

服务机构应对评价结果和服务中的问题进行分析，制定整改措施，及时改进并反馈至服务对象或第三方，不断提升服务质量。

服务机构应建立维护机制，根据改造项目的使用周期进行回访反馈或服务对象要求及时提供维护维修服务。

（资料性）
残疾人家庭无障碍改造项目表

肢体残疾人家庭无障碍改造参见表A.1。

- 表A.1肢体残疾人家庭无障碍改造

| 序号 | 改造项目 | 改造技术要求 | 产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面与通道 | 入户通道和室内通道无高差； 室内地面应采用防滑设计，宜采用沾水后也能防滑的地面材料； 对于乘坐轮椅的残疾人，室内通道的净宽度不应小于 800mm，宜大于或等于900mm； 对于乘坐轮椅的残疾人，室内通道转向处应预留轮椅可顺利转换方向的空间（直径不小于1500mm的轮椅回转空间）； 当使用坡道来处理高差时，应符合GB 50763-2012 中3.4.4的规定。 | 如配置防滑垫，不应给肢体（下肢）残疾人带来额外的通行阻碍或安全风险； 通道宜设扶手。 |
| 2 | 墙面 | 墙面宜平整； 墙体阳角部位宜设计为圆角或切角； 入户门，在向自身侧开启的门把手一侧的墙面，宜留有不小于400mm的宽度； 宜在门厅靠墙处设置双层扶手，高层扶手的高度宜为900mm，低层扶手的高度宜为700mm。 | 宜配置挡板。 |
| 3 | 门 | 门的有效通行净宽不应小于800mm，宜大于或等于900mm； 卫生间、厨房等狭小空间的门宜考虑向外开启，应设横向把手，把手侧宜留有不少于400mm宽度的距离； 对于上肢能力较弱的肢体残疾人，门的开启力宜小于15N，不应大于25N，或采用自动感应、遥控、电动等方式控制门扇的开闭； 对于上肢能力较弱的肢体残疾人、使用助行器具的残疾人宜采用末端向内侧回弯的横执杆式把手，或配置便于开门的辅助装置； 对于乘坐轮椅的残疾人，门把手高度宜为850mm～1000mm。 | 对于双上肢残疾人，宜配置无需手动操作的智能门锁或开关门辅助装置。 |
| 4 | 窗 | 窗户卡扣或把手高度设置在残疾人可操作范围内或配置开关窗辅助装置。 | 开关窗辅助器。 |
| 5 | 门厅 | 留有更衣、换鞋等基本活动空间； 乘坐轮椅的残疾人，应留有轮椅通行和回转的空间。 | 配有坐凳、助力扶手或具有稳固撑扶功能的家具； 根据残疾人进出门时的活动习惯和顺序合理安排和布置家具及物品。 |
| 6 | 厨房 | 厨房宜与餐厅就近安排，厨房与餐厅之间应留出轮椅通道； 厨房应考虑轮椅的活动空间，操作台下局部内凹，其下部应留出不小于宽750mm，高650mm ，距地面高度250mm 范围内进深不小于450mm，其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间，保证乘轮椅者能够接近和使用厨房设备并自由回转； 厨房设施设备和用品应设置在残疾人舒适可及范围之内，乘坐轮椅的残疾人使用的台面高度不宜超过750mm，台面下方的净空高度不应小于650mm，深度不应小于250mm；（国标要求） 吊柜柜底离地高度不应大于1200mm，深度不应大250mm。 | 厨房内宜设拉线开关式或智能感应式抽油烟机； 厨房内宜设置自动灭火装置或自动洒水装置； 宜选用杠杆式、感应式或抽拉式等便于残疾人操作的水龙头； 厨房操作台面、水池和灶台等需要进行精细操作的区域，宜设置局部照明。 厨房内的热水器及燃气阀门应方便坐轮椅者靠近，阀门及观察孔的高度宜为900～1000mm； 宜设置紧急呼叫装置。 |
| 7 | 卧室 | 起居室应有合理的空间尺度，最好选择开间大进深小的空间，便于安放家具后留有轮椅回转空间； 为有需要的残疾人，预留护理操作空间； 床侧与其他家具之间的距离不宜小于800 mm，保证轮椅通行。 | 床头附近宜设置插座和紧急呼叫装置。 |
| 8 | 卫生间 | （1）厕位 取纸器、置物架等设置不宜与扶手等设施在使用中发生冲突，宜根据残疾人身体特征设置在其功能无障碍一侧且伸手可及的位置，其高度宜为550mm～700mm，取纸器设在坐便器侧前方高度宜为400mm～500mm； 坐便器侧墙应设置扶手，距地高度为650mm～700mm，坐便器两侧临空设置时可设置立式扶手或者上翻式扶手，上翻式扶手的安装位置与坐便器中心线距离宜为370mm～400mm （2）洗漱台 供乘坐轮椅残疾人使用的洗漱盆上沿高度不宜超800mm，应留有容膝空间； 水龙头应在残疾人舒适可操控范围内，宜选用杠杆、感应、抽拉等便于操作的水龙头； 对于乘坐轮椅的残疾人，镜子下沿距地高度宜为800mm～1000mm。 （3）淋浴区 宜选用高度可调节的淋浴喷头装置，或在高低两处分别设置喷头支架； 对于使用坐姿沐浴的残疾人，控制淋浴的开关距地面高度应小于1200mm，手持式淋浴喷头装置的支架高度距地面高度应小于1200mm，与喷淋头相连的金属软管长度不应小于1500mm； 淋浴区与临近地面不宜设置门槛。 | 宜设置紧急呼叫装置； 应为下肢残疾人配置坐浴设施，坐浴设施的形式宜综合考虑其身体特征、使用习惯和空间条件，包括但不限于：折叠浴凳、悬挂式淋浴座椅、移动浴椅、沐浴平台等； 毛巾架、挂衣架等设施应便于残疾人取放； 乘坐轮椅的残疾人，扶手高度不应大于1200mm；扶手材质应防滑，宜选用热惰性指标好的材料，与背景有明显的颜色或亮度对比。 |
| 9 | 阳台 | 开敞阳台应设置高度为1.1m的栏杆或实体栏板； 阳台应安装防止轮椅冲撞的挡板； 阳台宜安装低位或升降式晒衣架； 对于乘坐轮椅的残疾人，阳台采用落地玻璃窗时，宜在玻璃内侧设置护栏，且对残疾人膝盖高度以下的护栏采用软包进行防护，防止轮椅误撞。 | 应采用低位或升降式晾晒装置 |
| 10 | 开关和插座 | 高度便于残疾人操作； 乘坐轮椅的残疾人，墙面开关面板高度宜为800mm～1200mm，位置明显，形式便于识别并操作，墙面常用插座距地高度宜为600mm～1000mm，书桌、床头柜等操作台面附近的墙面插座宜高于台面100mm。 | 宜采用按键大、按键数量少的，具有夜光功能的开关面板和插座； 户内门厅、走道、卧室应设双控照明开关或遥控智能开关。 |
| 11 | 照明 | 照明应使人感到舒适安宁； 室内各区域眩光等级不应超过22，宜小于等于19； 卫生间的人工照明，照度充足、均匀，卫生间内无明显阴影区；宜设有2个及以上的照明光源，局部需要提高照度的区域，如盥洗池，设有局部照明。 | 户门入口处设置全照明开关或照明控制系统； 卧室至卫生间的路径上设置感应式夜间照明系统。 |

视力残疾人家庭无障碍改造参见表A.2。

- 表A.2视力残疾人家庭无障碍改造

| 序号 | 改造项目 | 改造技术要求 | 产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面与通道 | 入户通道和室内通道无高差； 室内地面应采用防滑设计，宜采用沾水后也能防滑的地面材料； 当使用坡道来处理高差时，应符合GB 50763-2012中3.4.4的规定； 对于视力残疾人，地面与通道的无障碍改造不宜破坏其既有的心理地图； 卫生间宜采用平坡式排水系统 | 如配置防滑垫，不应给视力残疾人带来额外的通行阻碍或安全风险； 通道宜设扶手。 |
| 2 | 墙面 | 墙、柱的阳角宜为圆弧型或切角墙面，或做软包处理，软包高度不宜低于残疾人的身高； 宜在门厅、走廊处设置扶手 | 应配置挡板或软包。 |
| 3 | 门 | 卫生间、厨房等狭小空间的门宜考虑向外开启 | 宜安装对讲门铃。 |
| 4 | 窗 | 窗户卡扣或把手高度设置在残疾人可操作范围内； 或配置开关窗辅助装置。 | 开关窗辅助器； 加装安全防护设施包括但不限于以下设备： 护栏、隐形防坠网、限位器等。 |
| 5 | 门厅 | 应留有更衣、换鞋等基本活动空间。 | 配有坐凳、助力扶手或具有稳固撑扶功能的家具； 根据视力残疾人进出门时的活动习惯和顺序合理安排和布置家具及物品。 |
| 6 | 厨房 | 应留有通行空间，宜将厨房与餐厅就近安排，灶台边宜设有盲文铭牌，以便标出煤气灶开关、电饭煲、微波炉等厨具位置 | 厨房内宜设拉线开关式或智能感应式抽油烟机； 厨房内宜设置自动灭火装置或自动洒水装置； 宜选用杠杆式、感应式或抽拉式等便于残疾人操作的水龙头； 配备视力残疾人可供使用的厨具； 宜为视力残疾人配置易于用触摸方式识别与使用的厨房用品。 |
| 7 | 卧室 | 宜与卫生间靠近设置，以便留有通行空间。 | 床头附近宜设置插座和具有语音控制的紧急呼叫装置。 |
| 8 | 卫生间 | （1）厕位 取纸器、置物架等设置不宜与扶手等设施在使用中发生冲突，宜根据残疾人身体特征设置在其功能无障碍一侧且伸手可及的位置，其高度宜为550mm～700mm。 （2）洗漱台 水龙头应在用户舒适可操控范围内，宜选用杠杆、感应、抽拉等便于操作的水龙头。 （3）淋浴区 宜选用高度可调节的淋浴喷头装置，或在高低两处分别设置喷头支架；对于使用坐姿沐浴的残疾人，控制淋浴的开关距地面高度应小于1000mm，手持式淋浴喷头装置的支架高度距地面高度应小于1200mm，与喷淋头相连的金属软管长度不应小于1500mm。 | 宜设置具有语音控制功能的紧急呼叫装置； 毛巾架、挂衣架等设施便于视力残疾人取放； 扶手宜采用圆形。 |
| 9 | 阳台 | 开敞阳台应设置高度为1.1m的栏杆； 阳台应安装挡板； 阳台宜安装低位或升降式晒衣架。 | 采用低位或升降式晾晒装置。 |
| 10 | 开关和插座 | 高度便于视力残疾人操作； 乘坐轮椅的残疾人，墙面开关面板高度宜为800mm～1200mm；墙面常用插座距地高度宜为600mm～1000mm； 书桌、床头柜等操作台面附近的墙面插座宜高于台面100mm。 | 视力残疾人宜采用按键大、按键数量少的，具有盲文标识的开关面板和插座。 |
| 11 | 颜色和亮度对比 | 二级～四级视力残疾人，动线上的重要视觉信息和建筑元素应与背景或相邻表面有足够的色彩和亮度对比。 | 无要求。 |

听力及言语残疾人家庭无障碍改造参见表A.3。

- 表A.3听力及言语残疾人家庭无障碍改造

| 序号 | 改造项目 | 改造技术要求 | 产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面与通道 | 室内地面应平整，地面交接处应避免高差，如有高差应用坡道过渡； 地面材质应耐污、防滑、防水； 卫生间的地面应选用防滑地砖； 凡是有门处不得设门槛，卫生间如有高差应用坡道过渡； 卫生间内淋浴房宜采用平坡式排水系统。 | 无要求。 |
| 2 | 墙面 | 可参照肢体类改造制定或无改造。 | 无要求。 |
| 3 | 门 | 有效通行净宽不应小于800mm，宜大于或等于900mm。 | 门禁应安装电子闪光提示门铃，宜具备可视或语音识别功能； 应设置带遥控开关的自动开启的门禁设备； 宜设置包括但不限于标识设置、闪光设备、扩音装置、可视装置安装位置、辅具交流板等。 |
| 4 | 卧室 | 可参照肢体类改造制定或无改造。 | 可设置智慧化的紧急呼救装置。 |
| 5 | 厨房 | 厨房设施设备和用品应设置在残疾人舒适可及范围之内。 | 应配备灯光闪烁报警装置； 宜设拉线开关式或智能感应式抽油烟机； 宜设置自动灭火装置或自动洒水装置； 宜选用杠杆式、感应式或抽拉式等便于残疾人操作的水龙头； 操作台面、水池和灶台等需要进行精细操作的区域，宜设置局部照明。 |
| 6 | 卫生间 | 可参照肢体类改造制定或无改造。 | 宜配置智慧化的紧急呼救装置。 |
| 7 | 阳台 | 可参照肢体类改造制定或无改造。 | 无要求。 |

智力及精神残疾人家庭无障碍改造参见表A.4。

- 表A.4智力及精神残疾人家庭无障碍改造

| 序号 | 改造项目 | 改造技术要求 | 产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面与通道 | 室内地面应平整，地面交接处应避免高差，如有高差应用坡道过渡； 地面材质应耐污、防滑、防水； 卫生间的地面应选用防滑地砖； 凡是有门处不得设门槛，卫生间如有高差应用坡道过渡； 卫生间内淋浴房宜采用平坡式排水系统。 | 无要求。 |
| 2 | 墙面 | 墙、柱的阳角宜为圆弧型或切角墙面，或做软包处理，软包高度不宜低于残疾人的身高。 | 配备软包等保护设备。 |
| 3 | 门 | 入户门的开启和净宽不应小于800mm，宜大于或等于900mm； 应设置可通过遥控开关自动开启的门禁设备。 | 无要求。 |
| 4 | 窗 | 窗户卡扣或把手高度设置在残疾人可操作范围内； 或配置开关窗辅助装置。 | 应加装安全防护设施包括但不限于以下设备：护栏、隐形防坠网、限位器等。 |
| 5 | 卧室 | 起居室应有合理的空间尺度，最好选择开间大进深小的空间，便于安放家具后留有轮椅回转空间； 床边留有护理空间； 床的一侧留出轮椅通行路线。 | 应配置智慧化的紧急呼叫装置。 |
| 6 | 厨房 | 厨房宜与餐厅就近安排，厨房与餐厅之间应留出轮椅通道； 厨房设施设备和用品应设置在残疾人舒适可及范围之内，乘坐轮椅的残疾人使用的橱柜备菜区台面高度不宜超过750mm，水槽台面的高度不宜超过800mm； 厨房内的热水器及燃气阀门应方便坐轮椅者靠近，阀门及观察孔的高度宜为900～1000mm。 | 应配置智慧化的紧急呼叫装置； 厨房内宜设拉线开关式或智能感应式抽油烟机； 厨房内宜设置自动灭火装置或自动洒水装置； 宜选用杠杆式、感应式或抽拉式等便于残疾人操作的水龙头； 厨房操作台面、水池和灶台等需要进行精细操作的区域，宜设置局部照明。 |
| 7 | 卫生间 | 可参照肢体类改造制定或无改造。 | 应配置智慧化的紧急呼叫装置。 |
| 8 | 阳台 | 开敞阳台应设置高度为1.1m的栏杆或实体栏板。 | 无要求。 |
| 9 | 颜色 | 室内装饰所采用的颜色、图案，材质等应符合其习惯与意愿，避免引起残疾人的紧张和不安感。 | 无要求。 |

多重残疾人家庭无障碍改造参见表A.5。

- 表A.5多重残疾人

| 序号 | 改造项目 | 改造技术要求 | 产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面与通道 | 室内地面应平整、防滑、无高差； 通道宽度不应小于800mm，宜大于或等于900mm； 通道宜设扶手。. | 防滑地面材料； 宜设置扶手。. |
| 2 | 墙面 | 墙、柱的阳角宜为圆弧型或切角墙面，或做软包处理，软包高度不宜低于残疾人的身高。 | 无要求。 |
| 3 | 门 | 门的有效通行净宽不应小于800mm，宜大于或等于900mm； 卫生间、厨房等狭小空间的门宜考虑向外开启。门的开启力宜小于15N，不应大于25N。 | 宜配备自动门或轻便推拉门，智能门锁。 |
| 4 | 卧室 | 卧室应有合理的空间尺度，便于安放家具后留有轮椅回转空间； 床边留有护理操作空间。 | 宜配备护理床、床头紧急呼叫装置。 |
| 5 | 厨房 | 厨房应考虑轮椅的活动空间，操作台下局部内凹； 厨房设施设备和用品应设置在残疾人舒适可及范围之内； 吊柜柜底离地高度不应大于1200mm，深度不应大于250mm。 | 宜根据残疾人需求配置智能抽油烟机、自动灭火装置、感应式水龙头等装置。 |
| 6 | 卫生间 | 卫生间应配备扶手； 洗漱台高度不应超过800mm； 淋浴区应有高度可调节的淋浴喷头。 | 宜配置紧急呼叫装置； 宜配置高度可调节的淋浴喷头及防滑地砖。 |
| 7 | 阳台 | 阳台应设置高度为1.1m的栏杆或实体栏板； 阳台宜安装低位或升降式晒衣架，阳台采用落地玻璃窗时应设置护栏。 | 宜配置低位或升降式晒衣架，护栏。 |
| 注：可根据多重残疾人的实际需求实行进一步的改造和产品配备。 |  |  |  |

农村居民家庭无障碍改造见表A.6。

- 表A.6农村居民家庭无障碍改造

| 序号 | 改造项目 | 改造技术要求 | 产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院落 | 庭院内的通道应平整、防滑、不松动； 庭院内坡道高度超过 300mm 且纵向坡度大于1:20时，应在坡道临空侧设置扶手或安全阻挡措施。安全阻挡措施应符合GB50763的规定； 对于乘坐轮椅的残疾人，庭院经常活动的区域、通道拐角或尽头处等宜预留轮椅操作和转向空间； 带有停车位的住宅，停车位地面应平整、防滑、不易积水； 对于乘坐轮椅的残疾人，停车位一侧宜设宽度不小于1200mm的通道，并无障碍连接到入户门。 | 庭院的池塘、水池等观景区域，应设安全防护设施。 |
| 2 | 墙面 | 应在门厅处设置双层扶手，高层扶手的高度为900mm，低层扶手的高度为700mm； 室内阳角处可做圆弧或切角处理，或在管体内进行加固处理。 | 防撞板、墙角保护面 |
| 3 | 入户门厅 | 入户门的开启和净宽应大于900mm； 入户门应设横向把手和关门扶手，把手侧应留有不小于400mm宽度的距离，方便坐轮椅者接近门把手、开关户门； 入户门可设高位观察门镜和方便坐轮椅者观看的低位观察门镜； | 宜设置带遥控开关的自动开启的门禁设备，有条件的可安装可视对讲门禁设备。 |
| 4 | 就寝空间 | 起居室应有合理的空间尺度，最好选择开间大进深小的空间，便于安放家具后留有轮椅回转空间； 床边留有护理空间； 床的一侧留出轮椅通行路线。 | 宜设置紧急呼叫装置 |
| 5 | 炊事空间 | 厨房宜与餐厅就近安排，厨房与餐厅之间应留出轮椅通道； 厨房应考虑轮椅的活动空间，操作台下局部内凹，保证乘轮椅者能够接近和使用厨房设备并自由回转； 厨房设施设备和用品应设置在残疾人舒适可及范围之内，乘坐轮椅的残疾人使用的橱柜备菜区台面高度不宜超过750mm，水槽台面的高度不宜超过800mm； 厨房内的热水器及燃气阀门应方便坐轮椅者靠近，阀门及观察孔的高度宜为900～1000mm； 厨房操作台面、水池和灶台等需要进行精细操作的区域，宜设置局部照明。 | 厨房内宜设拉线开关式或智能感应式抽油烟机； 厨房内宜设置自动灭火装置或自动洒水装置； 宜选用杠杆式、感应式或抽拉式等便于残疾人操作的水龙头； |
| 6 | 室内卫生间 | （1）厕位 取纸器、置物架等设置不宜与扶手等设施在使用中发生冲突，宜根据残疾人身体特征设置在其功能无障碍一侧且伸手可及的位置，其高度宜为550mm～700mm。 （2）洗漱台 供乘坐轮椅残疾人使用的洗漱盆上沿高度不宜超过800mm； 水龙头应在用户舒适可操控范围内，宜选用杠杆、感应、抽拉等便于操作的水龙头；对于乘坐轮椅的残疾人，镜子下沿距地高度宜为 800 mm～1000mm。 （3）淋浴区 宜选用高度可调节的淋浴喷头装置，或在高低两处分别设置喷头支架；对于使用坐姿沐浴的残疾人，控制淋浴的开关距地面高度应小于1000mm，手持式淋浴喷头装置的支架高度距地面高度应小于1200mm，与喷淋头相连的金属软管长度不应小于1500mm； 乘坐轮椅的残疾人，高度不应大于1200mm。 | 宜设置紧急呼叫装置； 应为下肢残疾人配置坐浴设施，坐浴设施的形式宜综合考虑其身体特征、使用习惯和空间条件，包括但不限于：折叠浴凳、悬挂式淋浴座椅、移动浴椅、沐浴平台等；毛巾架、挂衣架等设施便于残疾人取放； 应配备扶手且扶手形状宜采用圆形。 |

（资料性）
残疾人家庭无障碍产品配备参考表

残疾人家庭无障碍产品配备可参考表B.1。

- 表B.1残疾人家庭常见无障碍产品参考配备表

| 残疾类别 | 辅具类别 | 产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肢体残疾 | 康复 | 站立架 |  |
|  |  | 肢体康复 |  |
|  |  | 训练器 |  |
|  |  | 梯背架 |  |
|  |  | 液压式踏步机 |  |
|  |  | 髋关节训练椅 |  |
|  |  | 平衡板 |  |
|  |  | 平衡踩踏车 |  |
|  |  | 上肢训练器 |  |
|  |  | 股四头肌 |  |
|  |  | 训练椅 |  |
|  |  | 插板 |  |
|  |  | 儿童保护头盔 |  |
|  |  | 儿童坐姿椅 |  |
|  |  | 坐姿保持装置 |  |
|  |  | 感觉统合训练辅助器具 | 肢体、智力、精神残疾人 |
|  | 上肢假肢（含拼配） | 上肢假肢 |  |
|  | 下肢假肢（含拼配） | 足假肢 |  |
|  |  | 踝离断假肢 |  |
|  |  | 小腿假肢 |  |
|  |  | 膝离断假肢 |  |
|  |  | 大腿假肢 |  |
|  |  | 髋离断假肢 |  |
|  |  | 残肢接受腔 |  |
|  | 矫形器 （含装配） | 上肢矫形器 |  |
|  |  | 脊柱矫形器 |  |
|  |  | 髋矫形器 |  |
|  |  | 膝矫形器 |  |
|  |  | 膝踝足矫形器 |  |
|  |  | 踝足矫形器 |  |
|  |  | 足矫形器 |  |
|  |  | 矫形鞋 |  |
|  | 个人生活自理及防护护理类 | 穿鞋、穿袜辅助器具 |  |
|  |  | 穿衣、系扣辅助器具 | 视力、肢体残疾人 |
|  |  | 滑动布 |  |
|  |  | 体位垫 |  |
|  |  | 重症护理服 |  |
|  |  | 病患鞋 |  |
|  |  | 残肢袜 |  |
|  |  | 便盆 |  |
|  |  | 坐便椅 |  |
|  |  | 坐便用扶手 |  |
|  |  | 马桶增高器 |  |
|  |  | 洗浴椅/凳 |  |
|  |  | 专用洗浴刷 |  |
|  |  | 洗护辅具 |  |
|  |  | 床用桌 |  |
|  |  | 多功能电动护理床 |  |
|  |  | 手摇式护理床 |  |
|  |  | 防压疮座垫 |  |
|  |  | 防压疮床垫 |  |
|  |  | 床护扶手 |  |
|  | 转移类辅具 | 单脚手杖 |  |
|  |  | 肘拐 |  |
|  |  | 前臂支撑拐 |  |
|  |  | 腋杖 |  |
|  |  | 三脚或多脚 |  |
|  |  | 手杖 |  |
|  |  | 带座手杖 |  |
|  |  | 单侧助行架 |  |
|  |  | 普通助行器 |  |
|  |  | 前臂支撑台式助行器 |  |
|  |  | 普通轮椅 |  |
|  |  | 偏瘫轮椅 |  |
|  |  | 高靠背轮椅 |  |
|  |  | 护理轮椅 |  |
|  |  | 功能轮椅 |  |
|  |  | （活动、可调节扶手和脚踏） |  |
|  |  | 运动式生活 |  |
|  |  | 轮椅 |  |
|  |  | 定制轮椅 |  |
|  |  | 脑瘫轮椅 |  |
|  |  | 手摇三轮车 |  |
|  |  | 电动轮椅 |  |
|  |  | 移乘板 |  |
|  |  | 移乘带/移位带 |  |
|  |  | 移位转盘 |  |
|  |  | 移位滑垫 |  |
|  |  | 移位机（含吊带） |  |
|  | 生活自助辅具 | 单手食物刷及固定器 |  |
|  |  | 单手削皮器 |  |
|  |  | 可调叉、勺（分左右手） |  |
|  |  | 记忆餐勺 |  |
|  |  | 防洒碗、带挡边和吸盘的盘子 |  |
|  |  | 弹簧剪刀 |  |
|  |  | 专用门把手 |  |
|  |  | 手动抓取钳 |  |
|  |  | 电脑支撑固定器 | 视力、肢体残疾人 |
|  | 居家无障碍类 | 固定扶手 |  |
|  |  | 可折叠扶手 |  |
|  |  | 门槛桥 |  |
|  |  | SOS报警系统 | 视力、肢体、智力残疾人 |
|  |  | 居家环境改善-坡道 | 肢体、视力残疾人 |
| 视力残疾 | 沟通和信息管理类 | 电子导航盲杖 |  |
|  |  | 普通盲杖 |  |
|  |  | 手持式放大镜 |  |
|  |  | 单筒望远镜 |  |
|  |  | 双筒望远镜 |  |
|  |  | 眼镜式助视器 |  |
|  |  | 低视力滤光镜 |  |
|  |  | 手持式电子助视器 |  |
|  |  | 便携式台式电子助视器 |  |
|  |  | 远近两用电子助视器 |  |
|  |  | 盲用写字板 |  |
|  |  | 听书机 |  |
|  |  | 防溢报警器 |  |
|  |  | 盲用手表 |  |
|  |  | 裂口器 |  |
|  |  | 盲文点显器 |  |
|  |  | 阅读和工作灯 |  |
|  |  | 阅读架 | 视力、肢体残疾人 |
| 听力残疾 | 补偿听力类 | 闪光门铃 |  |
|  |  | 可视门铃 |  |
|  |  | 震动闹钟 |  |
|  |  | 振动式提醒 |  |
|  |  | 手表 |  |
|  |  | 易写板 | 听力、言语残疾人 |
| 精神/智力残疾 | 定位类 | 定位装置 |  |
|  | 其他 | 密码刀具箱 |  |

（资料性）
残疾人功能状况评估表

残疾人功能状况评估见表C.1。

| 评估类别 | 评估项目 | 评估内容 | 左侧 | 右侧 | 评分（1-5） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肢体（上肢） | 上肢功能 | 缺失/功能障碍 | □ | □ |  |  |
|  | 肩膀功能 | 肩膀疼痛/活动受限 | □ | □ |  |  |
|  | 手臂功能 | 力量不足/活动受限 | □ | □ |  |  |
|  | 手腕灵活性 | 疼痛/活动受限 | □ | □ |  |  |
|  | 手指灵活性 | 缺失/灵活性降低/关节问题 | □ | □ |  |  |
| 肢体（下肢） | 下肢功能 | 缺失/功能障碍 | □ | □ |  |  |
|  | 大腿力量 | 力量不足/疼痛 | □ | □ |  |  |
|  | 膝关节功能 | 关节疼痛/活动受限 | □ | □ |  |  |
|  | 小腿力量 | 力量不足/疼痛 | □ | □ |  |  |
|  | 脚踝灵活性 | 疼痛/不稳 | □ | □ |  |  |
|  | 足部功能 | 脚趾缺失/足部灵活性/平衡问题 | □ | □ |  |  |
| 视力 | 视力 | 部分视力丧失/全盲 | □ | □ |  |  |
|  | 视野 | 视野缺损 | □ | □ |  |  |
|  | 光线敏感 | 对光线敏感 | □ | □ |  |  |
|  | 色觉 | 色觉异常 | □ | □ |  |  |
|  | 辨物能力 | 辨识物体困难 | □ | □ |  |  |
| 听力 | 听力情况 | 听力损失情况 | □ | □ |  |  |
| 智力 | 认知能力 | 基本概念理解、思维能力 | - | - |  |  |
|  | 语言表达 | 表达需求和情感 | - | - |  |  |
|  | 记忆力 | 简单记忆和任务复述能力 | - | - |  |  |
|  | 适应能力 | 适应环境和新事物的能力 | - | - |  |  |
| 精神 | 情绪控制 | 控制情况的能力 | - | - |  |  |
|  | 社交互动 | 与他人交流、合作的能力 | - | - |  |  |
|  | 注意力 | 维持注意力和集中力 | - | - |  |  |
|  | 行为控制 | 是否有自伤、攻击或破坏性行为 | - | - |  |  |
| 日常生活能力 | 自理能力 | 独立完成穿衣、进食、洗澡、如厕等能力 | - | - |  |  |
|  | 家务能力 | 能否完成简单的家务活动 | - | - |  |  |
|  | 社交能力 | 能否独立外出或参加社区活动 | - | - |  |  |
| 辅助设备需求 | 现有辅助器具使用 | 当前使用辅助器具种类 | - | - |  |  |
|  | 新增辅具需求 | 是否需要维修或更换 | - | - |  |  |
| 注：使用1-5评分，1代表极弱，5代表良好。 |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
残疾人家庭无障碍改造需求评估表

残疾人家庭无障碍改造需求评估表见表D.1。

- 表D.1残疾人家庭无障碍改造需求评估表

个案编号：                                                 残疾人证号：

姓名：                   年龄：                            受教育程度：

| 残疾程度和类别 | 类 别 | 肢 体、视 力 智 力、精 神 听 力、言 语 多 重 | 等 级 | 一级 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二级 （ ） |
|  |  |  |  | 三级 （ ） |
|  |  |  |  | 四级 （ ） |
| 家庭情况 | 城乡低保 （ ） 特困人员 （ ） 低收入家庭 （ ） 其他困难（ ） 一户多残 （ ） 老残同户 （ ） 一般家庭 （ ） |  |  |  |
| 致残原因 | 先天（ ） 因病致残（ ）意外致残（ ） |  | 功能状况 | （详见评估表） |
| 居住地域 | 皖南（ ） 皖北 （ ） 江淮之间（ ） 城市（ ） 乡村（ ） |  |  |  |
| 住宅状况 |  |  |  |  |
| 评估结果 | 无障碍设施改造 |  |  |  |
|  | 辅助器具适配安装 |  |  |  |
|  | 其 他 |  |  |  |
| 改造建议 |  |  |  |  |

评估人：                                               评估日期：

（资料性）
残疾人家庭无障碍改造方案确认表

残疾人家庭无障碍改造方案确认见表E.1。

- 表E.1残疾人家庭无障碍改造方案确认表

| 姓名 |  | 性别 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造地址 |  |  |  |  |  |
| 改 造 方 案 设 计 | 序号 | 项目类型 | 改造内容 | 产品配置 | 其他 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| 改造要求： |  |  |  |  |  |
| 服务对象 （本人或监护人） 签名： 年 月 日 |  |  | 服务机构盖章 签名： 年 月 日 |  |  |

（资料性）
残疾人家庭无障碍改造验收表

残疾人家庭无障碍改造验收见表F.1。

- 表F.1残疾人家庭无障碍改造验收表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 残疾类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾证号 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 改造地址 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 施工现场 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 无障碍改造前 （照片） |  |  | 无障碍改造后 （照片） |  |  |
| 服务对象 （本人或监护人） 签名： 年 月 日 | 评估设计方盖章 年 月 日 |  | 服务机构盖章 年 月 日 | 验收方签章 年 月 日 |  |

参考文献

[1] 中国残疾人联合会 《中国残联关于进一步提高困难重度残疾人家庭无障碍改造工作质量的通知》 （残联函〔2022〕194号）

[2]安徽省残疾人联合会、安徽省发展和改革委、安徽省民政厅、安徽省财政厅、安徽省住房和城乡建设厅、安徽省乡村振兴局《安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》（皖残联〔2022〕29号）