ICSCCS 93P6.1740                                                        **

安    徽    省    地    方    标    准

DB 34/ T****

# 船闸工程建筑信息模型分类与编码规则

Classification and coding standard for shiplock engineering

## building information model

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布                                    XXXX - XX - XX 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

DB 34/T   XXXX-XXXX

目    次

目次 	 I

前言 	 Ⅱ

船闸工程建筑信息模型分类与编码规则 	 1

1 范围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 1

4 基本规定 	 2

5 分类与编码规则 	 2

6 编码应用 	 4

附录 A 船闸工程建筑信息模型各分类表的分类和编码 	7

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的 规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省港航建设投资集团有限公司、安徽水安建设集团股份有限公司提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口管理。

本文件起草单位：安徽省港航建设投资集团有限公司、安徽水安建设集团股份有限公司。

本文件主要起草人：******

# 船闸工程建筑信息模型分类与编码规则

# 1  范围

本文件规定了安徽省船闸工程建筑信息模型分类和编码的基本规定、分类与编码规则和编码应 用，适用于安徽省船闸工程全生命周期各阶段及各专业信息模型分类和编码的编制。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用  文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。

GB/T 7027  信息分类和编码的基本原则和方法

| GB/T 51269—2017 | 建筑信息模型分类和编码标准 |
| --- | --- |
| JTG/T 2420—2021 | 公路工程信息模型应用统一标准 |
| JTS/T198-1—2019 | 水运工程信息模型应用统一标准 |

T/CWHIDA 0007—2020  水利水电信息模型分类和编码标准

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

船闸工程 Ship Lock Engineering

通过人工建造的水工建筑物，用于调节航道水位差、实现船舶在不同水位之间的安全通行。其 核心结构包括闸室、闸门、输水系统、控制系统及附属设施。

3.2

船闸工程建筑信息模型 Building Information Modeling for Ship Lock Engineering  在船闸工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性的数字化表达。

3.3

全生命周期 Life-Cycle

从计划建设到使用终止过程中所有阶段的总称。

3.4

单体 Unit Project

具备独立使用功能的系统、建筑物和构筑物。

3.5

构件 Component

工程单体中独立或与其他部分组合，满足工程单体至少一项主要功能的部分。

# 4  基本规定

4.1  船闸工程信息模型中信息分类和编码的应用应符合船闸工程工程信息模型交付、存储的要求。

4.2  船闸工程信息模型中信息分类和编码在工程全生命周期各阶段应继承和扩展,并保持唯一性。

4.3  各阶段赋予模型的编码信息应根据工作进度适时添加和完善,后续阶段不应改变前续模型成果 的编码，但可以继承和拆分。

4.4  船闸工程信息模型的分类与编码扩展需遵循可扩延性、兼容性、综合实用性原则，在保持本标 准分类表类目及编码不变的前提下，新增分类表代码按既有数字递增、新增层级代码在同层级数字 基础上递增。

# 5  分类与编码规则

5.1  分类对象宜包括成果、进程、资源和属性四类。

5.1.1  成果指船闸工程全生命周期中产生的实体或功能性产物，包括建筑物、基础设施、工作成果 等。

5.1.2  进程指船闸工程从规划到拆除的全生命周期阶段及相关行为。

5.1.3  资源指支撑工程建设所需的各类要素。

5.1.4  属性指描述对象特征或状态的参数。

5.2  分类结构应符合表 1 的规定。表中“船闸工程专业、船闸工程建设分部分项、船闸工程交付成 果类型”引用 JTS/T198-1—2019，其余为拓展及新增分类表。

表 1  船闸工程信息模型中信息分类结构

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 成果 | 船闸工程单体 |
|  | 船闸工程构件与设备 |
|  | 船闸工程钢筋与零件 |
|  | 船闸工程空间 |

| 进程 | 船闸工程项目阶段 |
| --- | --- |
|  | 船闸工程专业 |
|  | 船闸工程建设分部分项 |
| 资源 | 船闸工程组织角色 |
|  | 船闸工程人员角色 |
|  | 船闸工程交付成果类型 |
|  | 船闸工程材料 |
| 属性 | 船闸工程特征 |

5.3  船闸工程模型中信息的分类表名称、分类表代码应符合表 2 的规定，分类表对象的层级划分应 符合附录 A 的规定。

表 2  信息模型中信息的分类表名称及代码

| 分类表名称 | 分类表代码 | 作用 | 编制说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 船闸工程单体 | 61 | 用于按照功能特征分类船闸工程单体 | 拓展 |
| 船闸工程构件与设备 | 62 | 用于按照专业功能特征分类构件与设备 | 拓展 |
| 船闸工程钢筋与零件 | 63 | 用于区分工程内钢筋与零件 | 拓展 |
| 船闸工程空间 | 64 | 用于区分分类对象的空间位置 | 新增 |
| 船闸工程项目阶段 | 70 | 用于从项目前期、设计、施工到运营维护 等的工作阶段划分 | 拓展 |
| 船闸工程专业 | 71 | 用于专业领域划分 | 引用 |
| 船闸工程建设分部分项 | 72 | 用于施工阶段的分部分项及质量检验批 次划分 | 引用 |
| 船闸工程组织角色 | 81 | 用于管理机构组织区分 | 拓展 |
| 船闸工程人员角色 | 82 | 用于参与人员角色区分 | 拓展 |
| 船闸工程交付成果类型 | 83 | 用于交付成果的分类 | 引用 |
| 船闸工程材料 | 84 | 用于区分工程材料的分类 | 新增 |
| 船闸工程特征 | 90 | 用于区分项目、单体、构件与设备的典型 专业特性 | 拓展 |

5.4  分类表和表中对象增加应符合下列规定。

5.4.1  增加表中对象，不得改变分类表的既有结构和内容。

5.4.2  新增分类表的层级不超过四级。

5.5  编码规则

5.5.1  信息模型的编码应采用全数字表达方式。

5.5.2  模型中信息的分类编码应由分类表代码和分类对象编码组成，两者之间应采用“-”连接。 5.5.3  分类表代码和单个分类表内分类对象各层级代码应采用两位数字表示。

5.5.4  分类对象编码应由 4 个层级代码组成，相邻代码之间应采用“. ”间隔。分类对象编码位数 不足 8 位时应采用“00”补齐。

图1  编码结构

5.6  分类对象编码符合下列规定：

5.6.1  第一级编码,前 2 位为一级代码,其后 6 位用“0”补齐；

5.6.2  第二级编码,前 2 位与一级编码相同,后续 2 位为二级代码,其后 4 位用“0”补齐；

5.6.3  第三级编码,前 4 位与二级编码相同,后续 2 位为三级代码,其后 2 位用“0”补齐；

5.6.4  第四级编码,前 6 位与三级编码相同,其后 2 位为四级代码。

5.7  编码扩展规定

5.7.1  船闸工程信息模型中信息的分类和编码扩展应遵循可扩延性、兼容性和综合实用性原则,可 根据工程需要扩展分类表或分类表的分类条目。

5.7.2  对扩展的分类表或分类表的分类条目进行编码时,本文件中已规定的类目和编码应保持不 变。

5.7.3  新增的分类表代码应在既有分类表的代码数字基础上递增,新增分类对象的层级代码应在已 有同层级的代码数字基础上递增。

# 6  编码应用

6.1  逻辑运算符号

6.1.1  信息模型的编码应采用运算符号联合多个编码一起使用。

6.1.2  编码运算符号应采用“+”、“| ”、“/”、“<”、“>”，符号用法应满足下列要求：

（1） “+”用于将不同表格中的编码联合在一起，表示两个或两个以上编码含义的集合；

（2） “| ”用于将同一表格中的编码联合在一起，表示两个或两个以上编码含义的集合；

（3） “/”用于将单个表格中的编码联合在一起，定义一个表内的连续编码段落，表示适合对 象的分类区间；

（4）“ < ”、“ > ”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，表示两个或两个以上 编码对象的从属或主次关系，开口背对是开口正对编码所表示对象的一部分。

6.1.3  各运算符号示例如下：

（1）61-05.01.00.00+62-10.07.01.00表示“通航建筑物-船闸”中的“水工构件-船闸特有结  构-闸首边墩”。

（2）90-04.01.01.00 |90-04.03.01.00表示“单级船闸”的“Ⅰ级”。

（3）63-01.01.01.00/63-01.01.05.00表示“钢筋-普通钢筋”中的所有钢筋与零件。

（4）62-10.07.21.00>83-01.01.03.00表示“C25混凝土靠船墩”,开口方向朝向“靠船墩”的  编码62-10.07.21.00,表明首先强调其靠船墩身份,其次标示其材料为C25混凝土。

6.2  编码组织

6.2.1  船闸工程项目中信息模型模型内容编码依次由分类表“船闸工程构件与设备”“船闸工程钢   筋与零件”“船闸工程空间”“船闸工程专业”“船闸工程建设分部分项”“船闸工程工程量清单” “船闸工程组织角色”“船闸工程人员角色”“船闸工程交付成果类型”“船闸工程材料”船闸工   程特征中的全部或部分分类表的分类编码联合组成。在单体级信息模型、专业级信息模型、构件与    设备级信息模型和钢筋与零件级信息模型层级中体现。

6.2.2  在船闸工程生命期不同阶段的应用中,可根据实际情况选用需要的分类表。

6.2.3  各分类表的编码应用应满足下列要求：

（1）船闸工程单体表 A.1 进行分类和编码，用于按照功能特征分类船闸工程单体；

（2）船闸工程构件与设备按表 A.2 进行分类和编码，用于按照专业功能特征分类构件与设备；

（3）船闸工程钢筋与零件按表 A.3 进行分类和编码，用于区分钢筋与零件；

（4）船闸工程空间按表 A.4 进行分类和编码，用于区分分类对象的空间位置；

（5）船闸工程项目阶段按表 A.5 进行分类和编码，用于从项目建设到使用的工作阶段划分；

（6）船闸工程专业按表 A.6 进行分类和编码，用于专业领域划分；

（7）船闸工程建设分部分项按表 A.7 进行分类和编码，用于施工阶段的分部分项及质量检验 批次划分；

（8）船闸工程组织角色按表 A.8 进行分类和编码，用于管理机构组织区分；

（9）船闸工程人员角色按表 A.9 进行分类和编码，用于参与人员角色区分；

（10）船闸工程交付成果类型按表 A.10 进行分类和编码，用于交付成果的分类；

（11）船闸工程材料按表 A.11 进行分类和编码，用于区分工程材料的分类。

（12）船闸工程特征按表 A.12 进行分类和编码，用于区分项目、单体、构件和设备的典型专 业特性。

6.2.4  在全生命期应用中，各阶段应根据实际情况选用需要的分类表，不需要的分类表应以“分类 表代码-00.00.00.00”表示。

6.3  同一类对象的编码应增加顺序码进行区分， 以英文符号“&”间隔。

6.4  信息模型分类对象的编码应逐阶段继承和扩展，并应保持在全生命期的唯一性。

附  录   A

（规范性）

# 船闸工程建筑信息模型各分类表的分类和编码

表 A.1  船闸工程单体

| 编码 | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 四级类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61-01.00.00.00 | 水域场地 |  |  |  |
| 61-02.00.00.00 | 航道水域 |  |  |  |
| 61-04.00.00.00 | 水工建筑物/ 整治建筑物 |  |  |  |
| 61-04.02.00.00 |  | 防波堤 |  |  |
| 61-04.03.00.00 |  | 防沙堤 |  |  |
| 61-04.04.00.00 |  | 护滩和护底 |  |  |
| 61-04.05.00.00 |  | 筑坝 |  |  |
| 61-04.06.00.00 |  | 护岸(含护坡) |  |  |
| 61-04.11.00.00 |  | 填槽 |  |  |
| 61-04.12.00.00 |  | 鱼嘴 |  |  |
| 61-04.13.00.00 |  | 沉沙池 |  |  |
| 61-05.00.00.00 | 通航建筑物 |  |  |  |
| 61-05.01.00.00 |  | 船闸 |  |  |
| 61-06.00.00.00 | 锚地、服务区 |  |  |  |
| 61-06.01.00.00 |  | 锚地 |  |  |
| 61-06.02.00.00 |  | 服务区 |  |  |
| 61-07.00.00.00 | 导助航设施 |  |  |  |
| 61-08.00.00.00 | 陆域场地 |  |  |  |
| 61- 10.00.00.00 | 生产建筑物 |  |  |  |
| 61- 10.08.00.00 |  | 变配电房 |  |  |
| 61- 10.09.00.00 |  | 闸首机房 |  |  |
| 61- 11.00.00.00 | 辅助生产建筑物 |  |  |  |
| 61- 11.02.00.00 |  | 机修车间 |  |  |
| 61- 11.06.00.00 |  | 加油站 |  |  |

| 编码 | 一级类 | 二级类 | 三级类 | 四级类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61- 11.07.00.00 |  | 综合楼 |  |  |
| 61- 11.08.00.00 |  | 工具材料库 |  |  |
| 61- 11.09.00.00 |  | 维修保养间 |  |  |
| 61- 11.10.00.00 |  | 污水处理站 |  |  |
| 61- 11.11.00.00 |  | 停车场(棚) |  |  |
| 61- 11.12.00.00 |  | 大门 |  |  |
| 61- 11.13.00.00 |  | 门卫房 |  |  |
| 61- 11.14.00.00 |  | 围墙 |  |  |
| 61- 11.15.00.00 |  | 泵房 |  |  |
| 61- 11.16.00.00 |  | 加气站 |  |  |
| 61- 11.17.00.00 |  | 垃圾站 |  |  |
| 61- 12.00.00.00 | 构筑物 |  |  |  |
| 61- 12.01.00.00 |  | 管廊 |  |  |
| 61- 12.02.00.00 |  | 管沟 |  |  |
| 61- 12.03.00.00 |  | 水池 |  |  |
| 61- 13.00.00.00 | 临时工程 |  |  |  |
| 61- 14.00.00.00 | 沿岸建构筑物 还建工程 |  |  |  |
| 61- 15.00.00.00 | 鱼道 |  |  |  |

表 A.2  船闸工程构件与设备

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三极 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62- 10.07.00.00 |  | 船闸特有结构 |  |  |
| 62- 10.07.01.00 |  |  | 闸首边墩 |  |
| 62- 10.07.02.00 |  |  | 闸首底板 |  |
| 62- 10.07.03.00 |  |  | 门槛 |  |
| 62- 10.07.04.00 |  |  | 分流墙 |  |
| 62- 10.07.05.00 |  |  | 消能结构 |  |
| 62- 10.07.06.00 |  |  | 格梁 |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三极 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62- 10.07.07.00 |  |  | 顶枢 |  |
| 62- 10.07.08.00 |  |  | 底枢 |  |
| 62- 10.07.09.00 |  |  | 施工宽缝 |  |
| 62- 10.07.10.00 |  |  | 后浇带 |  |
| 62- 10.07.11.00 |  |  | 空箱 |  |
| 62- 10.07.12.00 |  |  | 启闭机室 |  |
| 62- 10.07.13.00 |  |  | 阀门井 |  |
| 62- 10.07.14.00 |  |  | 支墩结构 |  |
| 62- 10.07.15.00 |  |  | 输水系统 |  |
| 62- 10.07.16.00 |  |  | 闸室闸墙 |  |
| 62- 10.07.17.00 |  |  | 闸室底板 |  |
| 62- 10.07.18.00 |  |  | 导航墙墙身 |  |
| 62- 10.07.19.00 |  |  | 导航墙底板 |  |
| 62- 10.07.20.00 |  |  | 护坦 |  |
| 62- 10.07.21.00 |  |  | 靠船墩 |  |
| 62- 10.07.22.00 |  |  | 引航道隔流墙 |  |
| 62- 10.07.23.00 |  |  | 土石围堰 |  |
| 62- 10.07.24.00 |  |  | 检修闸门门库 |  |
| 62- 10.07.25.00 |  |  | 刺墙 |  |
| 62- 10.07.26.00 |  |  | 防渗帷幕 |  |
| 62- 10.07.27.00 |  |  | 防渗铺盖 |  |
| 62- 10.07.28.00 |  |  | 钢板护面 |  |
| 62- 10.07.29.00 |  |  | 钢护木 |  |
| 62- 10.07.30.00 |  |  | 止水 |  |
| 62- 10.07.31.00 |  |  | 排水检查井 |  |
| 62- 10.07.32.00 |  |  | 孔洞 |  |

表 A.3  船闸工程钢筋与零件

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63-01.00.00.00 | 钢筋 |  |  |  |
| 63-01.01.00.00 |  | 热轧钢筋 |  |  |
| 63-01.01.01.00 |  |  | HPB300 |  |
| 63-01.01.02.00 |  |  | HRB335 |  |
| 63-01.01.03.00 |  |  | HRB400 |  |
| 63-01.01.04.00 |  |  | RRB400 |  |
| 63-01.01.05.00 |  |  | HRB500 |  |
| 63-01.02.00.00 |  | 预应力钢绞线 |  |  |
| 63-01.03.00.00 |  | 预应力消除应力钢丝 |  |  |
| 63-01.03.01.00 |  |  | 光圆 |  |
| 63-01.03.02.00 |  |  | 螺旋肋 |  |
| 63-01.03.03.00 |  |  | 刻痕 |  |
| 63-01.04.00.00 |  | 预应力钢棒 |  |  |
| 63-01.04.01.00 |  |  | 光圆 |  |
| 63-01.04.02.00 |  |  | 螺旋槽 |  |
| 63-01.04.03.00 |  |  | 螺旋肋 |  |
| 63-01.04.04.00 |  |  | 带肋 |  |
| 63-01.05.00.00 |  | 预应力螺纹钢筋 |  |  |
| 63-01.05.01.00 |  |  | PSB785 |  |
| 63-01.05.02.00 |  |  | PSB830 |  |
| 63-01.05.03.00 |  |  | PSB930 |  |
| 63-01.05.04.00 |  |  | PSB1080 |  |
| 63-01.06.00.00 |  | 预应力冷拉钢筋 |  |  |
| 63-01.06.01.00 |  |  | HRB400 |  |
| 63-02.00.00.00 | 零件 |  |  |  |
| 63-02.01.00.00 |  | 型钢 |  |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63-02.01.01.00 |  |  | 方钢 |  |
| 63-02.01.02.00 |  |  | 六角钢 |  |
| 63-02.01.03.00 |  |  | 八角钢 |  |
| 63-02.01.04.00 |  |  | 扁钢 |  |
| 63-02.01.05.00 |  |  | 角钢 |  |
| 63-02.01.06.00 |  |  | 工字钢 |  |
| 63-02.01.07.00 |  |  | 槽钢 |  |
| 63-02.01.08.00 |  |  | H 型钢 |  |
| 63-02.01.09.00 |  |  | T 型钢 |  |
| 63-02.01.10.00 |  |  | L 型钢 |  |
| 63-02.01.11.00 |  |  | C 型钢 |  |
| 63-02.01.12.00 |  |  | Z 型钢 |  |
| 63-02.02.00.00 |  | 紧固件 |  |  |
| 63-02.02.01.00 |  |  | 螺栓 |  |
| 63-02.02.02.00 |  |  | 螺杆 |  |
| 63-02.02.03.00 |  |  | 螺母 |  |
| 63-02.02.04.00 |  |  | 螺钉 |  |
| 63-02.02.05.00 |  |  | 销 |  |
| 63-02.02.06.00 |  |  | 铆钉 |  |
| 63-02.02.07.00 |  |  | 垫圈 |  |
| 63-02.02.08.00 |  |  | 挡圈 |  |
| 63-02.02.09.00 |  |  | 组合件 |  |
| 63-02.02.10.00 |  |  | 弹簧 |  |
| 63-02.02.11.00 |  |  | 键 |  |
| 63-02.03.00.00 |  | 埋件 |  |  |
| 63-02.03.01.00 |  |  | 支架埋件 |  |
| 63-02.03.02.00 |  |  | 角钢埋件 |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63-02.03.03.00 |  |  | 钢管埋件 |  |
| 63-02.03.04.00 |  |  | 顶升埋件 |  |
| 63-02.03.05.00 |  |  | 车挡埋件 |  |
| 63-02.03.06.00 |  |  | 防风埋件 |  |
| 63-02.03.07.00 |  |  | 锚碇埋件 |  |
| 63-02.03.08.00 |  |  | 限位埋件 |  |
| 63-02.03.09.00 |  |  | 护舷埋件 |  |
| 63-02.03.10.00 |  |  | 系船设施埋件 |  |
| 63-02.03.11.00 |  |  | 接地扁钢 |  |
| 63-02.03.12.00 |  |  | 支墩埋件 |  |
| 63-02.03.13.00 |  |  | 吊环 |  |

表 A.4  船闸工程空间

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64-01.00.00.00 | 船闸 |  |  |  |
| 64-01.01.00.00 |  | 上闸首 |  |  |
| 64-01.01.01.00 |  |  | 左侧 |  |
| 64-01.01.02.00 |  |  | 右侧 |  |
| 64-01.01.03.00 |  |  | 门前段 |  |
| 64-01.01.04.00 |  |  | 门库段 |  |
| 64-01.01.05.00 |  |  | 闸门支持墙段 |  |
| 64-01.01.06.00 |  |  | 上部建筑物空间 |  |
| 64-01.01.07.00 |  |  | 其他 |  |
| 64-01.02.00.00 |  | 闸室 |  |  |
| 64-01.02.01.00 |  |  | 左侧 |  |
| 64-01.02.02.00 |  |  | 右侧 |  |
| 64-01.02.03.00 |  |  | 底部 |  |
| 64-01.02.04.00 |  |  | 中部 |  |
| 64-01.02.05.00 |  |  | 顶部 |  |
| 64-01.03.00.00 |  | 下闸首 |  |  |
| 64-01.03.01.00 |  |  | 左侧 |  |
| 64-01.03.02.00 |  |  | 右侧 |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64-01.03.03.00 |  |  | 门前段 |  |
| 64-01.03.04.00 |  |  | 门库段 |  |
| 64-01.03.05.00 |  |  | 闸门支持墙段 |  |
| 64-01.03.06.00 |  |  | 上部建筑物空间 |  |
| 64-01.03.07.00 |  |  | 其他 |  |
| 64-01.04.00.00 |  | 上游导航墙 |  |  |
| 64-01.04.01.00 |  |  | 左侧 |  |
| 64-01.04.02.00 |  |  | 右侧 |  |
| 64-01.04.03.00 |  |  | 底部 |  |
| 64-01.04.04.00 |  |  | 中部 |  |
| 64-01.04.05.00 |  |  | 顶部 |  |
| 64-01.05.00.00 |  | 下游导航墙 |  |  |
| 64-01.05.01.00 |  |  | 左侧 |  |
| 64-01.05.02.00 |  |  | 右侧 |  |
| 64-01.05.03.00 |  |  | 底部 |  |
| 64-01.05.04.00 |  |  | 中部 |  |
| 64-01.05.05.00 |  |  | 顶部 |  |
| 64-01.06.00.00 |  | 上游引航道 |  |  |
| 64-01.06.01.00 |  |  | 左侧 |  |
| 64-01.06.02.00 |  |  | 右侧 |  |
| 64-01.06.03.00 |  |  | 其他 |  |
| 64-01.07.00.00 |  | 下游引航道 |  |  |
| 64-01.07.01.00 |  |  | 左侧 |  |
| 64-01.07.02.00 |  |  | 右侧 |  |
| 64-01.07.03.00 |  |  | 其他 |  |
| 64-01.08.00.00 |  | 上游远调站 |  |  |
| 64-01.09.00.00 |  | 下游远调站 |  |  |
| 64-01.10.00.00 |  | 上游待闸锚地 |  |  |
| 64-01.11.00.00 |  | 下游待闸锚地 |  |  |
| 64-01.12.00.00 |  | 连接段 |  |  |
| 64-01.13.00.00 |  | 闸管区 |  |  |
| 64-01.14.00.00 |  | 其他 |  |  |

表 A.5  船闸工程项目阶段

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70-01.00.00.00 | 前期阶段 |  |  |  |
| 70-02.00.00.00 | 设计阶段 |  |  |  |
| 70-02.01.00.00 |  | 可行性研究 |  |  |
| 70-02.02.00.00 |  | 初步设计 |  |  |
| 70-02.02.01.00 |  |  | 初步设计招标 |  |
| 70-02.02.02.00 |  |  | 初步设计投标 |  |
| 70-02.02.03.00 |  |  | 初步设计 |  |
| 70-02.03.00.00 |  | 施工图设计 |  |  |
| 70-02.03.01.00 |  |  | 施工图设计招标 |  |
| 70-02.03.02.00 |  |  | 施工图设计投标 |  |
| 70-02.03.03.00 |  |  | 施工图设计 |  |
| 70-03.00.00.00 | 施工阶段 |  |  |  |
| 70-03.01.00.00 |  | 深化设计 |  |  |
| 70-03.02.00.00 |  | 施工 |  |  |
| 70-03.02.01.00 |  |  | 施工招标 |  |
| 70-03.02.02.00 |  |  | 施工投标 |  |
| 70-03.02.03.00 |  |  | 施工 |  |
| 70-03.03.00.00 |  | 验收 |  |  |
| 70-04.00.00.00 | 运营维护阶段 |  |  |  |
| 70-04.01.00.00 |  | 运营维护深化 |  |  |
| 70-04.02.00.00 |  | 运营和维护管理 |  |  |
| 70-05.00.00.00 | 后期阶段 |  |  |  |

表 A.6  船闸工程专业

| 编码 | 第一级 | 编 码 | 第一级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71-01.00.00.00 | 测量 | 71- 13.00.00.00 | 通信 |
| 71-02.00.00.00 | 岩土勘察 | 71- 14.00.00.00 | 信息 |
| 71-03.00.00.00 | 水文 | 71- 15.00.00.00 | 给水排水 |
| 71-04.00.00.00 | 总图 | 71- 16.00.00.00 | 消防 |
| 71-05.00.00.00 | 航道 | 71- 17.00.00.00 | 暖通 |
| 71-06.00.00.00 | 工艺 | 71- 18.00.00.00 | 动力 |
| 71-07.00.00.00 | 金属结构 | 71- 19.00.00.00 | 机修 |
| 71-08.00.00.00 | 水工结构 | 71-20.00.00.00 | 供油 |
| 71-09.00.00.00 | 建筑 | 71-21.00.00.00 | 环境工程 |
| 71- 10.00.00.00 | 建筑结构 | 71-22.00.00.00 | 安全 |

| 编码 | 第一级 | 编 码 | 第一级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71- 11.00.00.00 | 供电照明 | 71-23.00.00.00 | 劳动卫生 |
| 71- 12.00.00.00 | 控制 | 71-24.00.00.00 | 节能 |

表 A.7  船闸工程分部分项

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-08.00.00.00 | 船闸工程 |  |  |  |
| 72-08.01.00.00 |  | 船闸主体工程 |  |  |
| 72-08.01.01.00 |  |  | 基坑开挖 |  |
| 72-08.01.01.01 |  |  |  | 水下基坑开挖 |
| 72-08.01.01.02 |  |  |  | 陆上基坑开挖 |
| 72-08.01.02.00 |  |  | 地基与基础 |  |
| 72-08.01.02.01 |  |  |  | 地基换填 |
| 72-08.01.02.02 |  |  |  | 基床抛石 |
| 72-08.01.02.03 |  |  |  | 基床夯实 |
| 72-08.01.02.04 |  |  |  | 基础整平 |
| 72-08.01.02.05 |  |  |  | 预制桩沉桩 |
| 72-08.01.02.06 |  |  |  | 灌注桩 |
| 72-08.01.02.07 |  |  |  | 挤密砂桩 |
| 72-08.01.02.08 |  |  |  | 挤密碎石桩 |
| 72-08.01.02.09 |  |  |  | 水泥搅拌桩 |
| 72-08.01.02.10 |  |  |  | 旋喷桩 |
| 72-08.01.02.11 |  |  |  | 帷幕灌浆 |
| 72-08.01.02.12 |  |  |  | 岩石固结灌浆 |
| 72-08.01.03.00 |  |  | 闸首 |  |
| 72-08.01.03.01 |  |  |  | 现浇底板 |
| 72-08.01.03.02 |  |  |  | 现浇消能设施 |
| 72-08.01.03.03 |  |  |  | 现浇门槛 |
| 72-08.01.03.04 |  |  |  | 现浇输水廊道 |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-08.01.03.05 |  |  |  | 现浇闸首边墩 |
| 72-08.01.03.06 |  |  |  | 门库与门槽 |
| 72-08.01.03.07 |  |  |  | 变形缝及止水 |
| 72-08.01.04.00 |  |  | 闸室 |  |
| 72-08.01.04.01 |  |  |  | 现浇底板与撑梁 |
| 72-08.01.04.02 |  |  |  | 现浇输水廊道 |
| 72-08.01.04.03 |  |  |  | 现浇消能设施 |
| 72-08.01.04.04 |  |  |  | 现浇闸墙 |
| 72-08.01.04.05 |  |  |  | 板桩闸墙 |
| 72-08.01.04.06 |  |  |  | 地连墙闸墙 |
| 72-08.01.04.07 |  |  |  | 衬砌闸墙与闸墙衬砌 |
| 72-08.01.04.08 |  |  |  | 浆砌石闸墙 |
| 72-08.01.04.09 |  |  |  | 挡板 |
| 72-08.01.04.10 |  |  |  | 变形缝及止水 |
| 72-08.01.04.11 |  |  |  | 砌石护底 |
| 72-08.01.05.00 |  |  | 墙后工程 |  |
| 72-08.01.05.01 |  |  |  | 倒滤层 |
| 72-08.01.05.02 |  |  |  | 墙后排水设施 |
| 72-08.01.05.03 |  |  |  | 观测井和水位计井管 |
| 72-08.01.05.04 |  |  |  | 土石方及混凝土回填 |
| 72-08.01.05.05 |  |  |  | 防渗盖面 |
| 72-08.01.05.06 |  |  |  | 铺砌面层 |
| 72-08.01.06.00 |  |  | 附属设施 |  |
| 72-08.01.06.01 |  |  |  | 护舷 |
| 72-08.01.06.02 |  |  |  | 护角与护面 |
| 72-08.01.06.03 |  |  |  | 铁梯 |
| 72-08.01.06.04 |  |  |  | 钢栏杆 |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-08.01.06.05 |  |  |  | 系船设施 |
| 72-08.01.06.06 |  |  |  | 电缆槽 |
| 72-08.01.06.07 |  |  |  | 拦污栅 |
| 72-08.01.06.08 |  |  |  | 水尺 |
| 72-08.02.00.00 |  | 引航道导航、靠船 建筑物工程 |  |  |
| 72-08.02.01.00 |  |  | 航道与锚地 |  |
| 72-08.02.01.01 |  |  |  | 陆上开挖 |
| 72-08.02.01.02 |  |  |  | 水下开挖 |
| 72-08.02.01.03 |  |  |  | 岸坡削坡及整平 |
| 72-08.02.01.04 |  |  |  | 护底护坦 |
| 72-08.02.01.05 |  |  |  | 垫层 |
| 72-08.02.01.06 |  |  |  | 倒滤层 |
| 72-08.02.02.00 |  |  | 基槽开挖 |  |
| 72-08.02.02.01 |  |  |  | 土方开挖 |
| 72-08.02.02.02 |  |  |  | 石方开挖 |
| 72-08.02.03.00 |  |  | 地基与基础 |  |
| 72-08.02.03.01 |  |  |  | 地基换填 |
| 72-08.02.03.02 |  |  |  | 基床抛石 |
| 72-08.02.03.03 |  |  |  | 基床夯实 |
| 72-08.02.03.04 |  |  |  | 基床整平 |
| 72-08.02.03.05 |  |  |  | 挤密砂桩 |
| 72-08.02.03.06 |  |  |  | 挤密碎石桩 |
| 72-08.02.03.07 |  |  |  | 水泥搅拌桩 |
| 72-08.02.03.08 |  |  |  | 旋喷桩 |
| 72-08.02.03.09 |  |  |  | 预制桩沉桩 |
| 72-08.02.03.10 |  |  |  | 灌注桩 |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-08.02.03.11 |  |  |  | 帷幕灌浆 |
| 72-08.02.03.12 |  |  |  | 岩石固结灌浆 |
| 72-08.02.04.00 |  |  | 导航建筑物与靠船 建筑物 |  |
| 72-08.02.04.01 |  |  |  | 现浇导航墙 |
| 72-08.02.04.02 |  |  |  | 现浇靠船墩 |
| 72-08.02.04.03 |  |  |  | 浆砌石导航墙 |
| 72-08.02.04.04 |  |  |  | 浆砌石靠船墩 |
| 72-08.02.04.05 |  |  |  | 沉井 |
| 72-08.02.04.06 |  |  |  | 现浇挡板 |
| 72-08.02.04.07 |  |  |  | 变形缝及止水 |
| 72-08.02.05.00 |  |  | 护岸与护底 |  |
| 72-08.02.05.01 |  |  |  | 现浇底板 |
| 72-08.02.05.02 |  |  |  | 现浇挡墙 |
| 72-08.02.05.03 |  |  |  | 浆砌石挡墙 |
| 72-08.02.05.04 |  |  |  | 砌石护坡 |
| 72-08.02.05.05 |  |  |  | 模袋护坡 |
| 72-08.02.05.06 |  |  |  | 预制块铺砌护坡 |
| 72-08.02.05.07 |  |  |  | 砌石拱圈护坡 |
| 72-08.02.05.08 |  |  |  | 护底护坦 |
| 72-08.02.05.09 |  |  |  | 沉降伸缩缝 |
| 72-08.02.06.00 |  |  | 墙后工程 |  |
| 72-08.02.06.01 |  |  |  | 倒滤层 |
| 72-08.02.06.02 |  |  |  | 排水设施 |
| 72-08.02.06.03 |  |  |  | 观测井管 |
| 72-08.02.06.04 |  |  |  | 土石方及混凝土回填 |
| 72-08.02.06.05 |  |  |  | 防渗盖面 |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-08.02.06.06 |  |  |  | 铺砌面层 |
| 72-08.02.07.00 |  |  | 附属设施 |  |
| 72-08.02.07.01 |  |  |  | 护舷 |
| 72-08.02.07.02 |  |  |  | 护角与护面 |
| 72-08.02.07.03 |  |  |  | 铁梯 |
| 72-08.02.07.04 |  |  |  | 钢栏杆 |
| 72-08.02.07.05 |  |  |  | 系船设施 |
| 72-08.02.07.06 |  |  |  | 电缆槽 |
| 72-08.02.07.07 |  |  |  | 拦污栅 |
| 72-08.02.07.08 |  |  |  | 水尺 |
| 72-08.03.00.00 |  | 闸阀门及启闭装置 工程 |  |  |
| 72-08.03.01.00 |  |  | 闸门、阀门金属结构 制作与安装 |  |
| 72-08.03.01.01 |  |  |  | 门体制作与安装 |
| 72-08.03.01.02 |  |  |  | 运转件制作与安装 |
| 72-08.03.01.03 |  |  |  | 预埋件制作与安装 |
| 72-08.03.01.04 |  |  |  | 止水安装 |
| 72-08.03.01.05 |  |  |  | 门轨制作与安装 |
| 72-08.03.01.06 |  |  |  | 门体及预埋件防腐 |
| 72-08.03.01.07 |  |  |  | 门体试运行 |
| 72-08.03.02.00 |  |  | 船闸启闭装置制造 与安装 |  |
| 72-08.03.02.01 |  |  |  | 预埋件制作与安装 |
| 72-08.03.02.02 |  |  |  | 液压式启闭机制造 |
| 72-08.03.02.03 |  |  |  | 液压式启闭机安装 |
| 72-08.03.02.04 |  |  |  | 机械式启闭机制造 |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-08.03.02.05 |  |  |  | 机械式启闭机安装 |
| 72-08.03.02.06 |  |  |  | 启闭机防腐 |
| 72-08.03.02.07 |  |  |  | 启闭机试运行 |
| 72-08.04.00.00 |  | 电气与控制系统安 装工程 |  |  |
| 72-08.04.01.00 |  |  | 电气系统设备安装 |  |
| 72-08.04.01.01 |  |  |  | 变电所 |
| 72-08.04.01.02 |  |  |  | 供电和照明电气设备 |
| 72-08.04.02.00 |  |  | 控制系统设备安装 |  |
| 72-08.04.02.01 |  |  |  | 控制设备 |
| 72-08.04.02.02 |  |  |  | 工业电视系统 |
| 72-08.04.02.03 |  |  |  | 通信和广播系统 |
| 72-09.00.00.00 | 航标工程 |  |  |  |
| 72-09.01.00.00 |  | 灯塔工程 |  |  |
| 72-09.01.01.00 |  |  | 基础 |  |
| 72-09.01.01.01 |  |  |  | 基坑开挖与回填 |
| 72-09.01.01.02 |  |  |  | 抛石基础 |
| 72-09.01.01.03 |  |  |  | 砌石基础 |
| 72-09.01.01.04 |  |  |  | 桩基础 |
| 72-09.01.01.05 |  |  |  | 现浇混凝土墩台 |
| 72-09.01.01.06 |  |  |  | 岩石基础 |
| 72-09.01.01.07 |  |  |  | 现浇混凝土基础 |
| 72-09.01.02.00 |  |  | 塔体 |  |
| 72-09.01.02.01 |  |  |  | 混凝土塔体 |
| 72-09.01.02.02 |  |  |  | 砖砌塔体 |
| 72-09.01.02.03 |  |  |  | 钢结构塔体制作与安装 |
| 72-09.01.02.04 |  |  |  | 玻璃钢塔体制作与安装 |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-09.01.03.00 |  |  | 装饰 |  |
| 72-09.01.03.01 |  |  |  | 抹灰饰面 |
| 72-09.01.03.02 |  |  |  | 反光膜贴面与标识涂装 |
| 72-09.01.03.03 |  |  |  | 镶贴面层及水尺刻度 |
| 72-09.01.04.00 |  |  | 灯笼 |  |
| 72-09.01.04.01 |  |  |  | 灯笼制作及安装 |
| 72-09.01.05.00 |  |  | 航标设备 |  |
| 72-09.01.05.01 |  |  |  | 航标灯器安装 |
| 72-09.01.05.02 |  |  |  | 电源安装 |
| 72-09.01.05.03 |  |  |  | 雷达应答器及反射器安装 |
| 72-09.01.05.04 |  |  |  | 信号标志揭示装置制作与 安装 |
| 72-09.01.05.05 |  |  |  | 航标遥测监控终端安装 |
| 72-09.01.06.00 |  |  | 附属设施 |  |
| 72-09.01.06.01 |  |  |  | 避雷设施制作与安装 |
| 72-09.01.06.02 |  |  |  | 水位遥测遥报装置安装 |
| 72-09.01.06.03 |  |  |  | 爬梯及航标维护平台制作 与安装 |
| 72-09.01.06.04 |  |  |  | 维护道路和登陆点 |
| 72-09.02.00.00 |  | 塔型岸标、灯桩和 海区导标工程 |  |  |
| 72-09.02.01.00 |  |  | 基础 |  |
| 72-09.02.01.01 |  |  |  | 基坑开挖与回填 |
| 72-09.02.01.02 |  |  |  | 抛石基础 |
| 72-09.02.01.03 |  |  |  | 砌石基础 |
| 72-09.02.01.04 |  |  |  | 桩基础 |
| 72-09.02.01.05 |  |  |  | 现浇混凝土墩台 |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-09.02.01.06 |  |  |  | 岩石基础 |
| 72-09.02.01.07 |  |  |  | 现浇混凝土基础 |
| 72-09.02.02.00 |  |  | 塔体 |  |
| 72-09.02.02.01 |  |  |  | 混凝土塔体 |
| 72-09.02.02.02 |  |  |  | 砖砌塔体 |
| 72-09.02.02.03 |  |  |  | 钢结构塔体制作与安装 |
| 72-09.02.02.04 |  |  |  | 玻璃钢塔体制作与安装 |
| 72-09.02.03.00 |  |  | 装饰 |  |
| 72-09.02.03.01 |  |  |  | 抹灰饰面 |
| 72-09.02.03.02 |  |  |  | 反光膜贴面与标识涂装 |
| 72-09.02.03.03 |  |  |  | 镶贴面层及水尺刻度 |
| 72-09.02.04.00 |  |  | 航标设备 |  |
| 72-09.02.04.01 |  |  |  | 航标灯器安装 |
| 72-09.02.04.02 |  |  |  | 电源安装 |
| 72-09.02.04.03 |  |  |  | 雷达应答器及反射器安装 |
| 72-09.02.04.04 |  |  |  | 信号标志揭示装置制作与 安装 |
| 72-09.02.04.05 |  |  |  | 航标遥测监控终端安装 |
| 72-09.02.05.00 |  |  | 附属设施 |  |
| 72-09.02.05.01 |  |  |  | 避雷设施制作与安装 |
| 72-09.02.05.02 |  |  |  | 水位遥测遥报装置安装 |
| 72-09.02.05.03 |  |  |  | 爬梯及航标维护平台制作 与安装 |
| 72-09.02.05.04 |  |  |  | 维护道路和登陆点 |
| 72-09.03.00.00 |  | 杆型岸标、内河导 标和立标工程 |  |  |
| 72-09.03.01.00 |  |  | 每区段的杆型岸标、 |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内河导标和立标 |  |
| 72-09.03.01.01 |  |  |  | 基坑开挖与回填 |
| 72-09.03.01.02 |  |  |  | 杆型岸标混凝土基座 |
| 72-09.03.01.03 |  |  |  | 杆型岸标标杆制作与安装 |
| 72-09.03.01.04 |  |  |  | 顶标制作与安装 |
| 72-09.03.01.05 |  |  |  | 航标灯器安装 |
| 72-09.03.01.06 |  |  |  | 电源安装 |
| 72-09.03.01.07 |  |  |  | 雷达应答器及反射器安装 |
| 72-09.03.01.08 |  |  |  | 航标遥测遥控终端安装 |
| 72-09.03.01.09 |  |  |  | 维护道路和登陆点 |
| 72-09.04.00.00 |  | 浮标工程 |  |  |
| 72-09.04.01.00 |  |  | 每区段的浮标 |  |
| 72-09.04.01.01 |  |  |  | 浮标制作与抛设 |
| 72-09.04.01.02 |  |  |  | 标体制作与安装 |
| 72-09.04.01.03 |  |  |  | 航标灯器安装 |
| 72-09.04.01.04 |  |  |  | 电源安装 |
| 72-09.04.01.05 |  |  |  | 雷达反射器安装 |
| 72-09.04.01.06 |  |  |  | 航标遥测监控终端安装 |
| 72-09.05.00.00 |  | 标志牌、桥涵标和 桥柱灯工程 |  |  |
| 72-09.05.01.00 |  |  | 每区段的标志牌、每 座桥梁的桥涵标和 桥柱灯 |  |
| 72-09.05.01.01 |  |  |  | 基坑开挖与回填 |
| 72-09.05.01.02 |  |  |  | 砌石基础 |
| 72-09.05.01.03 |  |  |  | 混凝土基础 |
| 72-09.05.01.04 |  |  |  | 标志牌制作与安装 |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-09.05.01.05 |  |  |  | 桥涵标和桥柱灯制作与安 装 |
| 72-09.06.00.00 |  | 水尺工程 |  |  |
| 72-09.06.01.00 |  |  | 每组水尺 |  |
| 72-09.06.01.01 |  |  |  | 基坑开挖及回填 |
| 72-09.06.01.02 |  |  |  | 砌石基础 |
| 72-09.06.01.03 |  |  |  | 混凝土基础 |
| 72-09.06.01.04 |  |  |  | 岩石基础 |
| 72-09.06.01.05 |  |  |  | 混凝土水尺尺体 |
| 72-09.06.01.06 |  |  |  | 水尺面镶贴及高程刻划 |

表 A.8  船闸工程组织角色

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81-01.00.00.00 | 建设单位 |  |  |  |
| 81-01.01.00.00 |  | 管理决策层 |  |  |
| 81-01.02.00.00 |  | 现场管理机构 |  |  |
| 81-02.00.00.00 | 设计单位 |  |  |  |
| 81-02.01.00.00 |  | 管理决策层 |  |  |
| 81-02.02.00.00 |  | 项目组 |  |  |
| 81-03.00.00.00 | 施工单位 |  |  |  |
| 81-03.01.00.00 |  | 管理决策层 |  |  |
| 81-03.02.00.00 |  | 项目部 |  |  |
| 81-03.02.01.00 |  |  | 项目管理层 |  |
| 81-03.02.02.00 |  |  | 合约部 |  |
| 81-03.02.03.00 |  |  | 技术质量部 |  |
| 81-03.02.04.00 |  |  | 健康安全环境管理部 |  |
| 81-03.02.05.00 |  |  | 计划财务部 |  |
| 81-03.02.06.00 |  |  | 后勤部 |  |

| 81-03.02.07.00 |  |  | 材料管理部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81-03.02.08.00 |  |  | 测量检验实验室 |  |
| 81-03.02.09.00 |  |  | 综合办公室 |  |
| 81-04.00.00.00 | 监理单位 |  |  |  |
| 81-04.01.00.00 |  | 管理决策层 |  |  |
| 81-04.02.00.00 |  | 现场项目部 |  |  |
| 81-05.00.00.00 | 运营管理单位 |  |  |  |
| 81-06.00.00.00 | 维护管理单位 |  |  |  |

表 A.9  船闸工程人员角色

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82-01.00.00.00 | 勘察设计方 |  |  |  |
| 82-01.01.00.00 |  | 项目团队 |  |  |
| 82-01.01.01.00 |  |  | 项目主管总经理 |  |
| 82-01.01.02.00 |  |  | 项目主管总工 |  |
| 82-01.01.03.00 |  |  | 项目经理 |  |
| 82-01.01.04.00 |  |  | 审核人员 |  |
| 82-01.01.05.00 |  |  | 校核人员 |  |
| 82-01.01.06.00 |  |  | 设计人员 |  |
| 82-01.01.07.00 |  |  | 专业负责人 |  |
| 82-02.00.00.00 | 施工方 |  |  |  |
| 82-02.01.00.00 |  | 项目团队 |  |  |
| 82-02.01.01.00 |  |  | 项目部领导 |  |
| 82-02.01.01.01 |  |  |  | 项目经理 |
| 82-02.01.01.02 |  |  |  | 项目党组织书记 |
| 82-02.01.01.03 |  |  |  | 合约商务经理 |
| 82-02.01.01.04 |  |  |  | 项目总工 |
| 82-02.01.01.05 |  |  |  | 生产经理 |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82-02.01.01.06 |  |  |  | 质量总监 |
| 82-02.01.01.07 |  |  |  | 安全总监 |
| 82-02.01.02.00 |  |  | 项目部职能人员 |  |
| 82-02.01.02.01 |  |  |  | 合约工程师 |
| 82-02.01.02.02 |  |  |  | 成本工程师 |
| 82-02.01.02.03 |  |  |  | 采购工程师 |
| 82-02.01.02.04 |  |  |  | 材料工程师 |
| 82-02.01.02.05 |  |  |  | 机械工程师 |
| 82-02.01.02.06 |  |  |  | 后勤保卫主管 |
| 82-02.01.02.07 |  |  |  | 信息管理工程师 |
| 82-02.01.02.08 |  |  |  | 公共关系主管 |
| 82-02.01.02.09 |  |  |  | 内业技术工程师 |
| 82-02.01.02.10 |  |  |  | 测量工程师 |
| 82-02.01.02.11 |  |  |  | 资料员 |
| 82-02.01.02.12 |  |  |  | 试验工程师 |
| 82-02.01.02.13 |  |  |  | 钢筋工程师 |
| 82-02.01.02.14 |  |  |  | 混凝土工程师 |
| 82-02.01.02.15 |  |  |  | 模板工程师 |
| 82-02.01.02.16 |  |  |  | 计划管理工程师 |
| 82-02.01.02.17 |  |  |  | 劳务管理工程师 |
| 82-02.01.02.18 |  |  |  | 质量工程师 |
| 82-02.01.02.19 |  |  |  | 安全工程师 |
| 82-02.01.02.20 |  |  |  | 环保工程师 |
| 82-02.01.02.21 |  |  |  | 电气工程师 |
| 82-02.01.02.22 |  |  |  | 控制工程师 |
| 82-02.01.02.23 |  |  |  | 给水排水工程师 |
| 82-02.01.02.24 |  |  |  | 暖通工程师 |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82-02.01.02.25 |  |  |  | 互联网技术工程师 |
| 82-02.01.02.26 |  |  |  | 会计 |
| 82-02.01.02.27 |  |  |  | 出纳 |
| 82-03.00.00.00 | 监理方 |  |  |  |
| 82-03.01.00.00 |  | 管理决策层 |  |  |
| 82-03.01.01.00 |  |  | 总监理工程师 |  |
| 82-03.01.02.00 |  |  | 副总监理工程师 |  |
| 82-03.02.00.00 |  | 现场执行层 |  |  |
| 82-03.02.01.00 |  |  | 专业监理工程师 |  |
| 82-03.02.02.00 |  |  | 监理员 |  |
| 82-04.00.00.00 | 使用方 |  |  |  |
| 82-04.01.00.00 |  | 业主 |  |  |
| 82-04.01.01.00 |  |  | 自然人 |  |
| 82-04.01.02.00 |  |  | 法人 |  |
| 82-04.01.03.00 |  |  | 其他组织 |  |
| 82-04.02.00.00 |  | 设备设施使用 角色 |  |  |
| 82-04.02.01.00 |  |  | 经理 |  |
| 82-04.02.02.00 |  |  | 工程师 |  |
| 82-04.03.00.00 |  | 设备设施服务 角色 |  |  |
| 82-04.03.01.00 |  |  | 保管员 |  |
| 82-04.03.02.00 |  |  | 维修员 |  |
| 82-05.00.00.00 | 建设方 |  |  |  |

表 A.10  船闸工程交付成果类型

| 编码 | 第一级 | 编码 | 第一级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83-01.00.00.00 | 信息模型 | 83-03.00.00.00 | 信息模型说明 |
| 83-02.00.00.00 | 属性数据 | 83-04.00.00.00 | 交付成果清单 |

表 A.11  船闸工程材料

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84-01.00.00.00 | 混凝土 |  |  |  |
| 84-01.01.00.00 |  | 普通混凝土 |  |  |
| 84-01.01.01.00 |  |  | C15 |  |
| 84-01.01.02.00 |  |  | C20 |  |
| 84-01.01.03.00 |  |  | C25 |  |
| 84-01.01.04.00 |  |  | C30 |  |
| 84-01.01.05.00 |  |  | C35 |  |
| 84-01.01.06.00 |  |  | C40 |  |
| 84-01.01.07.00 |  |  | C45 |  |
| 84-01.01.08.00 |  |  | C50 |  |
| 84-01.01.09.00 |  |  | C55 |  |
| 84-01.01.10.00 |  |  | C60 |  |
| 84-01.01.11.00 |  |  | C65 |  |
| 84-01.01.12.00 |  |  | C70 |  |
| 84-01.01.13.00 |  |  | C75 |  |
| 84-01.01.14.00 |  |  | C80 |  |
| 84-01.02.00.00 |  | 特种混凝土 |  |  |
| 84-01.02.01.00 |  |  | 自密实混凝土 |  |
| 84-01.02.02.00 |  |  | 聚合物混凝土 |  |
| 84-01.02.03.00 |  |  | 装饰混凝土 |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84-01.02.04.00 |  |  | 超高性能混凝土 |  |
| 84-01.02.05.00 |  |  | 抗渗混凝土 |  |
| 84-01.02.06.00 |  |  | 防腐蚀混凝土 |  |
| 84-01.02.07.00 |  |  | 防水混凝土 |  |
| 84-01.02.08.00 |  |  | 喷射混凝土 |  |
| 84-01.02.09.00 |  |  | 片石混凝土 |  |
| 84-01.02.10.00 |  |  | 水下混凝土 |  |
| 84-01.02.11.00 |  |  | 无收缩细石混凝土 |  |
| 84-01.02.12.00 |  |  | 微膨胀混凝土 |  |
| 84-01.03.00.00 |  | 新型混凝土 |  |  |
| 84-01.03.01.00 |  |  | 再生混凝土 |  |
| 84-01.03.02.00 |  |  | 清水混凝土 |  |
| 84-01.03.03.00 |  |  | 透水混凝土 |  |
| 84-01.03.04.00 |  |  | 泡沫混凝土 |  |
| 84-01.03.05.00 |  |  | 纤维混凝土 |  |
| 84-01.03.06.00 |  |  | 彩色混凝土 |  |
| 84-02.00.00.00 | 混凝土外加剂 |  |  |  |
| 84-02.01.00.00 |  | 普通减水剂 |  |  |
| 84-02.02.00.00 |  | 高效减水剂 |  |  |
| 84-02.03.00.00 |  | 早强减水剂 |  |  |
| 84-02.04.00.00 |  | 缓凝减水剂 |  |  |
| 84-02.05.00.00 |  | 引气减水剂 |  |  |
| 84-02.06.00.00 |  | 早强剂 |  |  |
| 84-02.07.00.00 |  | 速凝剂 |  |  |
| 84-02.08.00.00 |  | 促凝剂 |  |  |
| 84-02.09.00.00 |  | 缓凝剂 |  |  |
| 84-02.10.00.00 |  | 引气剂 |  |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84-02.11.00.00 |  | 防水剂 |  |  |
| 84-02.12.00.00 |  | 阻锈剂 |  |  |
| 84-02.13.00.00 |  | 加气剂 |  |  |
| 84-02.14.00.00 |  | 膨胀剂 |  |  |
| 84-02.15.00.00 |  | 防冻剂 |  |  |
| 84-02.16.00.00 |  | 着色剂 |  |  |
| 84-02.17.00.00 |  | 泵送剂 |  |  |
| 84-02.18.00.00 |  | 固化剂 |  |  |
| 84-02.19.00.00 |  | 絮凝剂 |  |  |
| 84-02.20.00.00 |  | 保水剂 |  |  |
| 84-02.21.00.00 |  | 增稠剂 |  |  |
| 84-02.22.00.00 |  | 减缩剂 |  |  |
| 84-02.23.00.00 |  | 保塑剂 |  |  |
| 84-02.24.00.00 |  | 复合型外加剂 |  |  |
| 84-02.25.00.00 |  | 疏水化合孔栓物(克 汰） |  |  |
| 84-03.00.00.00 | 掺合料 |  |  |  |
| 84-03.01.00.00 |  | 粉煤灰 |  |  |
| 84-03.02.00.00 |  | 硅粉 |  |  |
| 84-03.03.00.00 |  | 矿渣 |  |  |
| 84-03.04.00.00 |  | 矿粉 |  |  |
| 84-03.05.00.00 |  | 钢纤维 |  |  |
| 84-03.06.00.00 |  | 聚丙烯纤维 |  |  |
| 84-03.07.00.00 |  | 聚丙烯腈纤维 |  |  |
| 84-03.08.00.00 |  | 聚酰胺纤维 |  |  |
| 84-03.09.00.00 |  | 聚酯纤维 |  |  |
| 84-03.10.00.00 |  | 木质素纤维 |  |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84-03.11.00.00 |  | 海工混凝土掺合料 |  |  |
| 84-03.12.00.00 |  | 干粉料 |  |  |
| 84-04.00.00.00 | 混凝土制品 |  |  |  |
| 84-04.01.00.00 |  | 混凝土涵管 |  |  |
| 84-04.02.00.00 |  | 混凝土管桩 |  |  |
| 84-04.02.01.00 |  |  | PC 桩(预应力混凝土管 桩) |  |
| 84-04.02.02.00 |  |  | PHC 桩 |  |
| 84-04.02.03.00 |  |  | PTC 桩(预应力混凝土 薄壁管桩) |  |
| 84-04.03.00.00 |  | 混凝土方桩 |  |  |
| 84-04.04.00.00 |  | 混凝土电杆 |  |  |
| 84-04.05.00.00 |  | 预制板 |  |  |
| 84-04.06.00.00 |  | 混凝土路面砖 |  |  |
| 84-04.07.00.00 |  | 混凝土路缘石 |  |  |
| 84-04.08.00.00 |  | 混凝土轨枕 |  |  |
| 84-04.09.00.00 |  | 钢纤维混凝土水箅 盖 |  |  |
| 84-04.10.00.00 |  | 十字桩尖 |  |  |
| 84-05.00.00.00 | 砂浆 |  |  |  |
| 84-05.01.00.00 |  | 普通砂浆 |  |  |
| 84-05.01.01.00 |  |  | M5 |  |
| 84-05.01.02.00 |  |  | M7.5 |  |
| 84-05.01.03.00 |  |  | M10 |  |
| 84-05.01.04.00 |  |  | M15 |  |
| 84-05.01.05.00 |  |  | M20 |  |
| 84-05.01.06.00 |  |  | M30 |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84-05.02.00.00 |  | 环氧砂浆 |  |  |
| 84-06.00.00.00 | 沥青 |  |  |  |
| 84-06.01.00.00 |  | 天然沥青 |  |  |
| 84-06.02.00.00 |  | 建筑石油沥青 |  |  |
| 84-06.03.00.00 |  | 道路石油沥青 |  |  |
| 84-06.04.00.00 |  | 重交通道路石油沥 青 |  |  |
| 84-06.05.00.00 |  | 电缆石油沥青 |  |  |
| 84-06.06.00.00 |  | 防水防潮石油沥青 |  |  |
| 84-06.07.00.00 |  | 专用石油沥青 |  |  |
| 84-06.08.00.00 |  | 管道防腐沥青 |  |  |
| 84-06.09.00.00 |  | 油漆石油沥青 |  |  |
| 84-06.10.00.00 |  | 煤沥青 |  |  |
| 84-06.11.00.00 |  | 渣油 |  |  |
| 84-06.12.00.00 |  | 乳化沥青 |  |  |
| 84-06.13.00.00 |  | 改性沥青 |  |  |
| 84-06.14.00.00 |  | 基质沥青 |  |  |
| 84-06.15.00.00 |  | 橡胶沥青 |  |  |
| 84-07.00.00.00 | 沥青混合料 |  |  |  |
| 84-07.01.00.00 |  | 普通沥青 (密集配)混合料 |  |  |
| 84-07.02.00.00 |  | 改性沥青 (密集配)混合料 |  |  |
| 84-07.03.00.00 |  | 沥青玛蹄脂碎石混 合料 |  |  |
| 84-07.04.00.00 |  | 橡胶沥青混合料 |  |  |
| 84-07.05.00.00 |  | 抗车辙沥青混合料 |  |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84-07.06.00.00 |  | 钢渣沥青混合料 |  |  |
| 84-07.07.00.00 |  | 彩色沥青混合料 |  |  |
| 84-07.08.00.00 |  | 温拌沥青混合料 |  |  |
| 84-07.09.00.00 |  | 厂拌热再生沥青混 合料 |  |  |
| 84-08.00.00.00 | 石材 |  |  |  |
| 84-08.01.00.00 |  | MU20 |  |  |
| 84-08.02.00.00 |  | MU30 |  |  |
| 84-08.03.00.00 |  | MU40 |  |  |
| 84-08.04.00.00 |  | MU50 |  |  |
| 84-08.05.00.00 |  | MU60 |  |  |
| 84-08.06.00.00 |  | MU80 |  |  |
| 84-08.07.00.00 |  | MU100 |  |  |
| 84-08.08.00.00 |  | MU120 |  |  |
| 84-09.00.00.00 | 水泥 |  |  |  |
| 84-09.01.00.00 |  | 硅酸盐水泥 |  |  |
| 84-09.02.00.00 |  | 普通硅酸盐水泥 |  |  |
| 84-09.03.00.00 |  | 复合硅酸盐水泥 |  |  |
| 84-09.04.00.00 |  | 水泥浆 |  |  |
| 84- 10.00.00.00 | 木材 |  |  |  |
| 84- 11.00.00.00 | 竹木板材 |  |  |  |
| 84- 12.00.00.00 | 玻璃 |  |  |  |
| 84- 12.01.00.00 |  | 平板玻璃 |  |  |
| 84- 12.02.00.00 |  | 浮法玻璃 |  |  |
| 84- 12.03.00.00 |  | 钢化玻璃 |  |  |
| 84- 12.04.00.00 |  | 压花玻璃 |  |  |
| 84- 12.05.00.00 |  | 夹丝玻璃 |  |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84- 12.06.00.00 |  | 中空玻璃 |  |  |
| 84- 12.07.00.00 |  | 彩色玻璃 |  |  |
| 84- 12.08.00.00 |  | 磨砂玻璃 |  |  |
| 84- 12.09.00.00 |  | 特种玻璃 |  |  |
| 84- 13.00.00.00 | 填料 |  |  |  |
| 84- 14.00.00.00 | 钢材 |  |  |  |
| 84- 14.01.00.00 |  | 碳素结构钢(Q235) |  |  |
| 84- 14.02.00.00 |  | 优质碳素结构钢 |  |  |
| 84- 14.03.00.00 |  | 低合金高强度结构 钢 |  |  |
| 84- 14.03.01.00 |  |  | Q345 |  |
| 84- 14.03.02.00 |  |  | Q390 |  |
| 84- 14.03.03.00 |  |  | Q420 |  |
| 84- 14.04.00.00 |  | 合金结构钢 |  |  |
| 84- 14.05.00.00 |  | 耐候性结构钢 |  |  |
| 84- 14.06.00.00 |  | 桥梁用结构钢 |  |  |
| 84- 14.07.00.00 |  | 不锈钢 |  |  |
| 84- 15.00.00.00 | 钢筋 |  |  |  |
| 84- 15.01.00.00 |  | 普通钢筋 |  |  |
| 84- 15.02.00.00 |  | 预应力钢筋 |  |  |
| 84- 16.00.00.00 | 型钢 |  |  |  |
| 84- 16.01.00.00 |  | 方钢 |  |  |
| 84- 16.02.00.00 |  | 六角钢 |  |  |
| 84- 16.03.00.00 |  | 八角钢 |  |  |
| 84- 16.04.00.00 |  | 扁钢 |  |  |
| 84- 16.05.00.00 |  | 角钢 |  |  |
| 84- 16.06.00.00 |  | 工字钢 |  |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84- 16.07.00.00 |  | 槽钢 |  |  |
| 84- 16.08.00.00 |  | 钢轨 |  |  |
| 84- 16.09.00.00 |  | 热轧 H 型钢 |  |  |
| 84- 16.10.00.00 |  | 剖分 T 型钢 |  |  |
| 84- 16.11.00.00 |  | 热轧 L 型钢 |  |  |
| 84- 16.12.00.00 |  | C 型钢 |  |  |
| 84- 16.13.00.00 |  | Z 型钢 |  |  |
| 84- 16.14.00.00 |  | 冷弯型钢 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 | 钢板、钢带 |  |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 热轧钢板 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 冷轧钢板 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 低合金钢板 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 船体用钢板 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 桥梁用钢板 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 碳结钢板 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 不锈钢板 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 花纹钢板 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 镀锌钢板 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 镀锡钢板 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 彩色涂层钢板 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 热轧钢带 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 冷轧钢带 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 镀锌钢带 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 镀锡钢带 |  |  |
| 84- 17.00.00.00 |  | 硅钢片 |  |  |
| 84- 18.00.00.00 | 钢管 |  |  |  |
| 84- 18.01.00.00 |  | 直缝焊管 |  |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84- 18.02.00.00 |  | 镀锌钢管 |  |  |
| 84- 18.03.00.00 |  | 螺旋焊管 |  |  |
| 84- 18.04.00.00 |  | 热轧无缝钢管 |  |  |
| 84- 18.05.00.00 |  | 冷拔(轧)无缝钢管 |  |  |
| 84- 18.06.00.00 |  | 热轧不锈钢管 |  |  |
| 84- 18.07.00.00 |  | 冷拔不锈钢管 |  |  |
| 84- 18.08.00.00 |  | 异型钢管 |  |  |
| 84- 18.09.00.00 |  | 复合钢管 |  |  |
| 84- 19.00.00.00 | 金属制品 |  |  |  |
| 84- 19.01.00.00 |  | 低碳螺纹钢丝 |  |  |
| 84- 19.02.00.00 |  | 预应力钢丝 |  |  |
| 84- 19.03.00.00 |  | 热镀锌钢丝 |  |  |
| 84- 19.04.00.00 |  | 预应力钢绞线 |  |  |
| 84- 19.05.00.00 |  | 镀锌钢绞线 |  |  |
| 84- 19.06.00.00 |  | 涂层钢绞线 |  |  |
| 84- 19.07.00.00 |  | 钢丝绳 |  |  |
| 84- 19.08.00.00 |  | 镀锌钢丝绳 |  |  |
| 84- 19.09.00.00 |  | 钢筋焊网 |  |  |
| 84- 19.10.00.00 |  | 钢格板 |  |  |
| 84-20.00.00.00 | 土工合成材料 |  |  |  |
| 84-20.01.00.00 |  | 土工加筋带 |  |  |
| 84-20.02.00.00 |  | 土工布 |  |  |
| 84-20.03.00.00 |  | 土工膜 |  |  |
| 84-20.04.00.00 |  | 土工模袋 |  |  |
| 84-20.05.00.00 |  | 有纺土工织物 |  |  |
| 84-20.06.00.00 |  | 土工格栅 |  |  |
| 84-20.07.00.00 |  | 土工格室 |  |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84-20.08.00.00 |  | 土工网 |  |  |
| 84-20.09.00.00 |  | 塑料排水板(带) |  |  |
| 84-20.10.00.00 |  | 沙井袋 |  |  |
| 84-20.11.00.00 |  | 透水管 |  |  |
| 84-21.00.00.00 | 其他材料 |  |  |  |
| 84-21.01.00.00 |  | 瓷砖 |  |  |
| 84-21.02.00.00 |  | 烧结普通砖 |  |  |
| 84-21.03.00.00 |  | 多孔砖 |  |  |
| 84-21.04.00.00 |  | 水泥花砖 |  |  |
| 84-21.05.00.00 |  | 粉煤灰砖 |  |  |
| 84-21.06.00.00 |  | 烧结空心砖 |  |  |
| 84-21.07.00.00 |  | 石棉瓦 |  |  |
| 84-21.08.00.00 |  | 水泥瓦 |  |  |
| 84-21.09.00.00 |  | 玻璃钢瓦 |  |  |
| 84-21.10.00.00 |  | 黏土瓦 |  |  |
| 84-21.11.00.00 |  | 琉璃瓦 |  |  |
| 84-21.12.00.00 |  | 彩钢瓦 |  |  |
| 84-21.13.00.00 |  | 粉煤灰砌块 |  |  |
| 84-21.14.00.00 |  | 烧结空心砌块 |  |  |
| 84-21.15.00.00 |  | 石膏 |  |  |
| 84-21.16.00.00 |  | 紫铜片 |  |  |
| 84-21.17.00.00 |  | 橡胶 |  |  |
| 84-21.18.00.00 |  | 防锈漆 |  |  |

表 A.12  船闸工程特征

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90-04.00.00.00 | 船闸 |  |  |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90-04.01.00.00 |  | 级数 |  |  |
| 90-04.01.01.00 |  |  | 单级船闸 |  |
| 90-04.01.02.00 |  |  | 多级船闸 |  |
| 90-04.01.02.01 |  |  |  | 连续多级船闸 |
| 90-04.01.02.02 |  |  |  | 设中间渠道船闸 |
| 90-04.02.00.00 |  | 并列数目 |  |  |
| 90-04.02.01.00 |  |  | 单线船闸 |  |
| 90-04.02.02.00 |  |  | 多线船闸 |  |
| 90-03.03.00.00 |  | 设计船舶吨级 |  |  |
| 90-03.03.01.00 |  |  | Ⅰ级 |  |
| 90-03.03.02.00 |  |  | Ⅱ级 |  |
| 90-03.03.03.00 |  |  | Ⅲ级 |  |
| 90-03.03.04.00 |  |  | Ⅳ级 |  |
| 90-03.03.05.00 |  |  | Ⅴ级 |  |
| 90-03.03.06.00 |  |  | Ⅵ级 |  |
| 90-03.03.07.00 |  |  | Ⅶ级 |  |
| 90-04.04.00.00 |  | 结构类型 |  |  |
| 90-04.04.01.00 |  |  | 整体式结构 |  |
| 90-04.04.02.00 |  |  | 分离式结构 |  |
| 90-04.05.00.00 |  | 闸首结构 |  |  |
| 90-04.05.01.00 |  |  | 人字闸门闸首 |  |
| 90-04.05.02.00 |  |  | 三角闸门闸首 |  |
| 90-04.05.03.00 |  |  | 横拉闸门闸首 |  |
| 90-04.05.04.00 |  |  | 平面闸门闸首 |  |
| 90-04.05.05.00 |  |  | 一字闸门闸首 |  |
| 90-04.05.06.00 |  |  | 弧形闸门闸首 |  |
| 90-04.05.07.00 |  |  | 升卧式闸门闸首 |  |

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90-04.06.00.00 |  | 闸室结构 |  |  |
| 90-04.06.01.00 |  |  | 重力式 |  |
| 90-04.06.02.00 |  |  | 悬臂式 |  |
| 90-04.06.03.00 |  |  | 扶壁式 |  |
| 90-04.06.04.00 |  |  | 衬砌式 |  |
| 90-04.06.05.00 |  |  | 混合式 |  |
| 90-04.06.06.00 |  |  | 板桩式 |  |
| 90-04.06.07.00 |  |  | 双排桩式 |  |
| 90-04.07.00.00 |  | 导航墙结构 |  |  |
| 90-04.07.01.00 |  |  | 重力式 |  |
| 90-04.07.02.00 |  |  | 扶壁式 |  |
| 90-04.07.03.00 |  |  | 双排桩 |  |
| 90-04.07.04.00 |  |  | 钢板桩 |  |